ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 218

від  10 липня  2020 року                                                                    м. Обухів

Про погодження   Приватному акціонерному товариству «Енергія» температурного графіку водяної теплової мережі та загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2020 рік

Розглянувши клопотання ПрАТ «Енергія»  від 09.07.2020 № 604  щодо погодження температурного графіку водяної теплової мережі водяної теплової мережі та загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії  від джерела теплопостачання ПрАТ «Енергія»,  відповідно до  Законів  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», Постанови КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»,  підпунктів 1, 5 пункту а статті 30, пункту 20 частини 4 статі 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Погодити Приватному акціонерному товариству «Енергія» температурний графік водяної теплової мережі на 2020 рік, згідно з додатком 1.

- Погодити Приватному акціонерному товариству «Енергія» загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2020 рік, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням данного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Верещака А.М.

Міський голова					     (підпис)		О.М.Левченко

Шевченко Л.М

Додаток 1

До  розпорядження міського голови

від 09.07.2019 №218

| Затвердженно Погоджено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління ПАТ «Енергія» Обухівський міський голова |  |  |  |  |  |
| _____(підпис)__________ ____(підпис)__________ Ю.Ф.Шигірт О.М.Левченко |  |  |  |  |  |
| ______________ 2020 ______________ 2020 |  |  |  |  |  |
| Температурний графік водяної теплової мережі від джерела теплопостачання ПрАТ «Енергія» на 2020 рік |  |  |  |  |  |
| Температура зовнішнього повітря, ⁰C; Температура мережевої води в подавальному трубопроводі , ⁰С; Температура мережевої води в зворотному трубопроводі , ⁰С. 10; 70,0; 62,0. 9; 70,0; 61,0. 8; 70,0; 60,0. 7; 70,0; 59,0. 6; 70,0; 58,0. 5; 70,0; 57,0. 4; 70,0; 56,0. 3; 70,0; 55,0. 2; 70,0; 54,0. 1; 70,0; 53,0. 0; 70,0; 52,0. -1; 70,0; 51,0. -2; 70,0; 50,0. -3; 72,0; 51,0. -4; 74,1; 52,1. -5; 76,2; 53,2. -6; 78,2; 54,2. -7; 80,3; 55,3. -8; 82,4; 56,4. -9; 84,4; 57,4. -10; 86,4; 58,4. -11; 88,5; 59,5. -12; 90,5; 60,5. -13; 92,5; 61,5. -14; 94,4; 62,4. -15; 96,4; 63,4. -16; 98,4; 64,4. -17; 100,3; 65,3. -18; 102,3; 66,3. -19; 104,2; 67,2. -20; 106,2; 68,2. -21; 108,1; 69,1. -22; 110,0; 70,0. |  |  |  |  |
| Головний інженер ПАТ «Енергія» __________(підпис)_______ В.П.Ярмола |  |  |  |  |  |

Начальник виробничо технічного

відділу ПАТ «Енергія»                 ______(підпис)_______В.М.Побережець

Додаток 2

До розпорядження міського голови

від 09.07.2019 №218

|  |  |  | ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Голова правління |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПрАТ "Енергія" |  |  |  |  |  |  |
|  | Міський голова _____(підпис)_________О.М.Левченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______(підпис)_____Ю.Ф. Шигірт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "____"_______________2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"_______________2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПрАТ "Енергія", на 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м. Обухів, вул. Промислова, 1. Річне споживання палива - 8 617 т у.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукція, роботи, послуги |  |  |  |  |  | Обсяги продукції, |  |  |  | ПАЛИВО |  |  |  |  |  |  | ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ |  |  |  |  | ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (за формою 11-МТП) |  |  |  |  |  | робіт, послуг (тис. Гкал) |  |  |  | (кг у.п./од. продукції) |  |  |  |  |  |  | (Гкал/од. продукції) |  |  |  |  | (кВт год/од. продукції) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код | Найменування |  | Од. |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  | виміру |  | рік | рік | рік |  | рік |  | рік |  |  | рік |  | рік |  | рік |  | рік | рік |  |  | рік | рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 15 | 17 |  |  | 18 | 19 |  |  |  |  |
| 1 | 40.30 | Теплова енергія виробле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.132 | на і відпущена котельнею |  | Гкал |  | 91855 | 86493 | 80834 |  | 155,4 |  | 155,3 |  |  | 155,2 |  | - |  | - |  | - | 63,4 |  |  | 57,2 | 49,8 |  |  |  |  |
| 2 | 24.11. | Стиснуте повітря |  | тис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.000 |  |  | м3 |  | 50252 | 50250 | 43150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,5 |  |  | 119,3 | 119,3 |  |  |  |  |
| Примітки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Норми розраховані з використанням "Енергетичних характеристик устатковання. Графіків вихідно-нормативних питомих витрат палива та електроенергії", які для ПрАТ "Енергія" розроблені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАТ по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій та мереж "ЛьвівОРГРЕС" та "Типової регіональної методики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормування питомих витрат паливно-енергетичних тичних ресурсів у суспільному виробництві". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Організаційно-технічні заходи по ефективному використанню ПЕР затверджені наказом по ПрАТ "Енергія" №55 від 26.05.2020 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний інженер ПрАТ "Енергія" (підпис) В.П. Ярмола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |