Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі код ДК 021:2015 –  34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (Придбання автомобіля КДМ), ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2021-08-10-002275-с , на очікувану вартість -  2200 000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл.., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3.Код ЄДРПОУ:04362680

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.1 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020р.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Придбання автомобіля КДМ (код ДК 021:2015 –  34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби).

6.Дата оголошення: 10 серпня  Відкриті торги

8.Ідентифікатор закупівлі: :  : UA-2021-08-10-002275-с

9.Строк надання послуг: З дати укладання договору по 31.10.2021року.

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 2200  000,00 грн  (з ПДВ).

Відповідно до рішення Обухівської міської ради №245-9-VIІІ від  22.04.2021 «Про внесення змін до Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території

Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»  розрахованої відповідно до очікуваної потреби обсягу закупівлі та  вартості надання послуг, визначеної за результатами проведеного моніторингу ринку цін.

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням.:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

код ДК 021:2015 –  34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (Придбання автомобіля КДМ),

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

код ДК 021:2015 –  34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби

(Придбання автомобіля КДМ)*

| № з/п |  | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг закупівлі – 1 од. |  |
| 1.2 |  | Обладнання повинно встановлюватись в кузов автомобіля. |  |
| 1.3 |  | Комбінований дорожній автомобіль зі змінним обладнанням повинен бути новим, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2021 року. |  |
| 1.4 |  | Комбінований дорожній автомобіль зі змінним спеціальним обладнанням, до складу якого входять розкидач інертних матеріалів і антиожеледних реагентів, сніговий відвал та поливомийне обладнання, щіточне обладнання . |  |
| 2. Технічні параметри |  |  |  |
| 2.1 |  | Базовий автомобіль МАЗ-4381 або еквівалент* |  |
| 2.2 |  | Колісна формула – 4х2 |  |
| 2.3 |  | Вантажопідйомність шасі не більше – 6950 кг |  |
| 2.4 |  | Повна маса автомобіля не більше 12500 кг |  |
| 2.5 |  | Двигун – дизельний, рядний, 4-циліндровий |  |
| 2.6 |  | Відповідність нормам екологічності – Євро-5 |  |
| 2.7 |  | Потужність двигуна – не менше 170 к.с. |  |
| 2.8 |  | Об’єм двигуна – не менше 4088,00 |  |
| 2.9 |  | Коробка передач – механічна, 6 передня/1 задня |  |
| 2.10 |  | Зчеплення – сухе, однодискове |  |
| 2.11 |  | Тип кабіни – безкапотна, підресорна |  |
| 2.12 |  | Кількість місць в кабіні (включаючи водія) – не менше 2 |  |
| 2.13 |  | Паливний бак – не менше 130 л |  |
| 2.14 |  | Габаритні розміри Д/Ш/В не менше 8200/2500/3300 |  |
| 2.15 |  | Колісна база, мм – не менше 3250 |  |
| 2.16 |  | Лакофарбові матеріали та технологія фарбування повинна забезпечувати надійний захист металевих конструкцій від корозії. |  |
| 2.17 |  | Обладнання автомобіля повинно мати надійний захист від корозії металу іншими технологічними методами. | . |
|  |  | Піскорозкидальне обладнання із снігоочисним відвалом: |  |
| 2.18 |  | Бункер піскорозкидача встановлюється на раму МАЗ-4381 |  |
| 2.19 |  | Керування робочими органами і системами обладнання піскорозкидача та снігоочисного відвалу повинно здійснюватися дистанційно, з кабіни водія. |  |
| 2.19 |  | Місткість бункеру піскорозкидувача – не менше 4 м3 |  |
| 2,20 |  | Середня щільність посипання, г/м2 – до 400 |  |
| 2,21 |  | Привод робочих органів- гідравлічний |  |
| 2.22 |  | Ширина робочої зони при посипанні – не менше 3 – 12 м |  |
| 2.23 |  | Подача протиожеледного матеріалу повинна здійснюватися ланцюговим транспортером. |  |
| 2.24 |  | Тип поворотного відвалу : поворотний , одно відвальний Робоча частина снігоочисного відвалу повинна бути обладнана гумовими ножами з закріпленням металевою пластиною |  |
| 2.25 |  | Ширина робочої зони при снігоочищенні відвалом –2,5 – 2,8 м |  |
| 2.26 |  | Снігоочисний відвал повинен мати можливість повороту вліво-право відносно осі автомобіля +(-) 30 град. |  |
| 2.27 |  | Снігоочисний відвал повинен мати відповідну жорсткість на згин |  |
|  |  | Поливомийне обладнання |  |
| Використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів |  |  |  |
| Технічні характеристики: 1. Цистерна має бути зварна з листової сталі та встановлюватися на універсальному надрамнику. 2. Монтаж і демонтаж поливо-мийного обладнання має здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів. 3. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни мають бути встановлені поперечні хвилерізи 4. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни має бути передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни) |  |  |  |
| 2.28 |  | Об`єм бочки не менше 5 м. куб |  |
| 2.29 |  | Ширина обробки при митті не менше 3-12 м |  |
| 2.30 |  | Ширина обробки при поливі не менше 20 м |  |
| 2.31 |  | Робочий тиск не менше 1 МПа |  |
| 2.32 |  | Робоча швидкість не менше 10-20км/год |  |
| 2.33 |  | Транспортна швидкість не менше 60 км/год |  |
| 2.34 |  | Агрегат насосний |  |
| ЩІТОЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| 2.35 | ТИП щітки Наборна, дискова |  |  |
| 2.36 | Ширина обробки, м- 2,3 |  |  |
| 2.37 | Робочий кут, град-30 |  |  |
| 2.38 | Робоча швидкість, км/г-20 |  |  |
| 2.39 | Транспортна швидкість, км/г-60 |  |  |
| 2.40 | Відстань від щітки до поверхні дороги в транспортному положенні, мм-100 |  |  |
| 2.41 | Діаметр щітки по ворсу, мм-550 |  |  |
| 2.42 | Частота обертання-300…400 |  |  |
| Додаткова укомплектація: Автомобіль має бути укомплектований МДК машинним дорожнім комплектом ЗІП(1шт.), який включає аптечку -1 шт, знак аварійної зупинки-1шт, інструмент-1шт, набір ключів-1к-т, вогнегасник-1шт, домкрат-1шт. |  |  |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»

Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, відповідно до переліку вимог, визначеному у Додатку № 4 тендерної документації, а саме:

- Довідку що містить детальні технічні характеристики та опис техніки, відомості про товаровиробника та країну походження.

- Довідка в довільній формі, яка містить відомості, щодо місця гарантійного обслуговування.

- Зображення (проспект).

- В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, та товару що визначений в технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, поданого у таблиці.