Обгрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі  код ДК021-2015: 43210000-8 — Машини для земляних робіт (Придбання мулососного автомобіля), ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2021-09-21-001223-a, на очікувану вартість -  2900 000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл.., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3.Код ЄДРПОУ:04362680

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.1 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020р.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Придбання мулососного автомобіля (код ДК021-2015: 43210000-8 — Машини для земляних робіт).

6.Дата оголошення: 21 вересня 2021 Відкриті торги

8.Ідентифікатор закупівлі: :  UA-2021-09-21-001223-a

9.Строк надання послуг: З дати укладання договору по 30.11.2021року.

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 2900  000,00 грн  (з ПДВ).

Відповідно до рішення Обухівської міської ради №245-9-VIІІ від  22.04.2021 «Про внесення змін до Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території

Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»  розрахованої відповідно до очікуваної потреби обсягу закупівлі та  вартості надання послуг, визначеної за результатами проведеного моніторингу ринку цін.

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням.:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

код ДК021-2015: 43210000-8 — Машини для земляних робіт (Придбання мулососного автомобіля)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

код ДК 021:2015  код ДК021-2015: 43210000-8 — Машини для земляних робіт (Придбання мулососного автомобіля)

- Кількість, яка закуповується  – 1 одиниця. Комбінована машина на шасі МАЗ-5340  (або еквівалент) з мулососним і каналопромивочним обладнанням

Строк (термін) поставки   –до 30 листопада   2021 року.

Місце надання послуг – Київська обл., м. Обухів. За попередньою домовленістю з Замовником.

- Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця.

- Для підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристикам учасник має надати у складі тендерної пропозиції інформацію з детальним описом основних технічних характеристик товару за наведеною формою (таблиця нижче).

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |  |  |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 од. |  |
| 1.2 | Обладнання повинно встановлюватись на шасі МАЗ-5340 С2 (або еквівалент). |  |
| 1.3 | Машина комбінована з мулососним і каналопромивним обладнанням типу ІВК повинна бути новою, такою, що не була в експлуатації, без слідів іржі, виготовленою в заводських умовах, з можливістю безперешкодної її реєстрації як спецавтотранспорту, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2020 року. |  |
| 1.4 | Машина комбінована з мулососним і каналопромивним обладнанням призначений для вакуумного відкачування мулу, вигрібних ям, зливних колодязів та транспортування рідин до місця утилізації. Також для профілактично санітарної очистки колодязів та трубопроводів міської каналізації від мулу, грунтових наносів та інших забруднень та ліквідації в них аварійних забруднень. |  |
| 2. Технічні характеристики |  |  |

| Машина комбінована повинна мати: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | Тип базового автомобіля шасі МАЗ-5340 С2 (або еквівалент) ЕВРО-5 |  |
| 2.1 | Паливний бак не менше 300 л |  |
| 2.2 | Потужність двигуна автомобіля не менше 230 к.с. |  |
| 2.3 | Колісна формула 4х2 |  |
| 2.4 | Тип кабіни безкапотна |  |
| 2.5 | Реєстраційна/експлуатаційна максимально припустима повна маса автомобіля, не більше 20500 кг |  |
| 2.6 | Коробка передач повинна бути механічна |  |
| 2.7 | Максимальна швидкість не менше 80 км/ч |  |
| 2.8 | Місткість каналопромивочної цистерни не менше 3,0 м3 |  |
| 2.9 | Місткість мулососної цистерни не менше 4,0 м3 |  |
| 2.10 | Насос високого тиску, Pratissoli (або еквівалент) |  |
| 2.11 | Діаметр трубопроводу, що очищається 150-1000 мм |  |
| 2.12 | Максимальна продуктивність водяного насосу, л/хв, не менше 150 |  |
| 2.13 | Робочий тиск води, що створюється насосом, не менше 16 МПа |  |
| 2.14 | Вакуумний насос Jurop (або еквівалент) |  |
| 2.15 | Максимальна продуктивність вакуумного насосу, куб.м./ год., не менше 380 |  |
| 2.16 | Довжина рукава для очищення труб, не менше 100 метрів |  |
| 2.17 | Напірно-всмоктувальний рукав діаметром 100 мм та довжиною не менше 16 м. |  |
| 2.18 | Вакуумний насос повинен бути з повітряним охолодженням та автоматичною системою змащення |  |
| 2.19 | Глибина всмоктування не менше 4,5 м |  |
| 2.20 | Відсік з робочим барабаном з рукавом та системою управління механізмами (гнучкий шланг для промивання тиском довжиною 100 м та діаметром не менше 25 мм) повинен бути з обігрівом та освітлюванням |  |
| 2.21 | Направляючий вузол повинен бути з системою обмивання рукава |  |
| 2.22 | Система заповнення насоса високого тиску повинна бути незамерзаючої рідиною |  |
| 2.23 | Управління робочими органами повинно бути ручне, з дистанційного пульта управління |  |
| 2.24 | Температурний режим -20/+40 |  |
| 2.25 | Система розвантаження цистерни повинна бути обладнана задньою кришкою вакуумної цистерни, що відкривається |  |
| 2.26 | Повинен бути набір розмивочних головок, які застосовуються в залежності від діаметру труб, що очищуються та ступеня їхньої засміченості |  |
| 2.27 | Маса і габаритні розміри обладнання повинні бути в межах допустимих навантажень на осі і габаритні розміри автомобіля еквівалента шасі МАЗ-5340 С2, а також відповідати діючим технічним вимогам та іншим характеристикам зазначеного автомобіля. |  |
| 2.28 | Обладнання повинно мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами автомобіля в транспортному і робочому положеннях |  |
| 2.29 | Зварювальні шви не повинні мати тріщин, не проварів, напливів, шлакових включень та підрізів металу |  |
| 2.30 | Болтові з'єднання мають бути надійно затягнуті. Довільне відкручування болтів і гайок повинно бути виключено шляхом встановлення замкових пластин, пружинних шайб, контргайок та шпильок. |  |
| 2.31 | Лакофарбові матеріали та технологія фарбування повинна забезпечувати надійний захист металевих конструкцій від корозії. |  |
| 2.32 | Спецавтомобіль має бути укомплектований запасним колесом, машинним дорожнім комплектом (МДК), який включає: вогнегасник порошковий, медична аптечка, знак аварійної зупинки, домкрат, набір ключів. |  |
| 2.33 | Комплектація насадками: Насадка «пуля», Насадка «спис», Насадка «бомба», Насадка «стріла». |  |
| 3.Організаційні вимоги |  |  |

| 3.1 | Учасник повинен представити у складі конкурсної пропозиції: - копія сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) завірену підписом та печаткою Учасника; - копію сертифікату відповідності на продукцію із попередніх поставок, завірену печаткою учасника/ або оригінал; - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені договором (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) - оригінал листа від заводу-виробника машини комбінованої з мулососним і каналопромивним обладнанням; - лист-підтвердження від виробника базового шасі автомобіля або офіційного дистрибьютора виробника на территорії України щодо можливості поставки базового шасі автомобіля у кількості та у строки визначені тендерною документацією; -формуляр або керівництво із експлуатації запропонованого автомобіля комбінованого з каналопромивним та муловсмоктувальним обладнанням; - зображення фото та детальні технічні характеристики (опис) техніки. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Гарантійний термін на машину не менше 24 місяця або 20000 км. |  |
| 3.3 | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації. |  |
| 3.4. | Постачальник повинен надати при отриманні машин: - документи для реєстрації в органах Державної реєстрації транспортних засобів |  |
| 3.5 | Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані на українській або російській мові |  |
| 3.6 | Вся технічна документація на машину повинна бути на українській мові. |  |

Інші вимоги

Учасник процедури закупівлі надає в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з даною інструкцією та за формою, що наведена у Додатку 4 (таблиця заповнює в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де зазначив «Підтверджено»).

Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена. Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає Технічним вимогам документації торгів, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам документації торгів.