Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі Придбання дитячих ігрових майданчиків зі встановленням Код ДК 021:2015 - 37530000-2 - Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2025-09-30-008858-a  , на  очікувану вартість  213 500 грн. з ПДВ.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Придбання дитячих ігрових майданчиків зі встановленням Код ДК 021:2015 - 37530000-2 - Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор.

6.Дата оголошення: 30 вересня 2025 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-30-008858-a

9.Місце надання послуг: місто Обухів, вул. Київська,170

10.Строк надання послуг: до 15.12.2025 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 213 500грн., відповідно до рішення Обухівської міської ради від 20.02.2025 №1623-71-VIII «Про затвердження кошторису Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2025 рік» , з урахуванням орієнтовних потреб.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Згідно із технічним завданням.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна  специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

ЛАВКА БЕЗ СПИНКИ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1500 мм, ширина - 400мм, висота  - 500 мм.

Лавка повинна бути   виготовлена з металевого каркасу з труби діаметром не менше 33,5 мм та товщиною стінки не менше 2,8 мм, кутка розміром 35х35 та товщиною не менше 3 мм та дерев’яних ламелей  товщиною не менше  40 мм. Всі поверхні повинні мати оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

ГОЙДАЛКА  МЕТАЛЕВА- 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  висота - 2400 мм, ширина - 1900мм, довжина - 3800 мм.

Гойдалка на металевих стійках повинна бути виготовлена з окремих металевих ніг з привареними фланцями 281х52х6 мм до яких болтовими з’єднаннями (болт М10х40) кріпиться поперечна балка з кріпленням елементу підвісів. Стійки повинні бути виготовлені з круглої труби діаметром не менше 57 мм, товщина стінки не менше 3 мм. Перекладина, до якої кріпляться підвіси, повинна бути виготовлена з квадратної труби не менше 80х80 мм, товщина стінки не менше 3 мм.

Гойдалка повинна мати сидіння «Гніздо» діаметр не менше 1000 мм виготовлене з армованого канату діаметром не менше 16 мм.

Комбінований армований канат - це різновид спеціальної мотузки з крученим поліпропіленовим, нейлоновим волокном, намотаним зовні, із сердечником з оцинкованого сталевого дроту. Високоміцний і високоякісний сталевий трос покритий поліпропіленом,  сердечник - це трос з оцинкованої сталі або пристосований для використання троса з нержавіючої сталі який має високу корозійну стійкість.

Сидіння «Гніздо» повинно кріпитися до балки за допомогою металевих коротко кільцевих ланцюгів Ø6 мм з обов’язковим використанням блоків гойдання закритого типу на 2-х підшипниках та страхувальних ланцюгів. Відповідно до ПРАВИЛ БУДОВИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТРАКЦІОННОЇ ТЕХНІКИ п.5.17.9. на гойдалці ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати жорсткі елементи підвішування.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

ГОЙДАЛКА ПОДВІЙНА- 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  висота - 1900 мм, ширина - 1900мм, довжина - 2650 мм.

Гойдалка подвійна повинна бути виготовлена з окремих металевих ніг з привареними фланцями 281х52х6 мм до яких болтовими з’єднаннями (болт М10х40) кріпиться поперечна балка з кріпленням елементу підвісів. Стійки повинні бути виготовлені з круглої труби діаметром не менше 57 мм, товщина стінки не менше 3 мм. Перекладина, до якої кріпляться підвіси, повинна бути виготовлена з квадратної труби не менше 80х80 мм, товщина стінки не менше 3 мм.

Сидіння кріпляться до балки за допомогою металевих коротко кільцевих ланцюгів Ø 6 мм з обов’язковим використанням блоків гойдання закритого типу на 2-х підшипниках, відповідно до ПРАВИЛ БУДОВИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТРАКЦІОННОЇ ТЕХНІКИ п.5.17.9. на гойдалці ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати жорсткі елементи підвішування. Сидіння виготовлені з вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 24 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

КАРУСЕЛЬ ІЗ СИДІННЯМИ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота – 700 мм, ширина – 1300мм.

Карусель повинна являти собою круглу платформу з сидіннями на шість місць, виготовленою з вологостійкої фанери та металевого каркасу, розміщеними навколо центральної вісі.

Карусель повинна складатись з  центральної вісі з товстостінної труби: діаметр не менше 108 мм товщина стінки  не менше 8 мм.

Підлога каруселі повинна бути виконана зі спеціальної вологостійкої ламінованої фанери діаметром  не менше 1100 мм товщиною не менше 15 мм з обов’язковим фарбуванням торців фанери герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність.

Каркас каруселі повинен бути виготовлений з труби діаметром не менше 26,8 товщиною стінки не менше  2,8 мм та не менше  21,3 мм товщиною стінки не менше не менше 2,5 мм, сидіння повинно бути виконане з  вологостійкої фанери не менше 18 мм з обов’язковим фарбуванням торців фанери герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність.

Сама карусель повинна обертатись на валу завдяки підшипникам. Підшипники захищені від попадання вологи металевим ковпаком S=1,5мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-метал – двокомпонентна поліуретанова фарба

-дерево та фанера – фарба на водній основі (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен  забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців

ГОЙДАЛКА-БАЛАНСИР – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  довжина - 2100 мм, ширина - 360 мм, висота - 900 мм.

Гойдалка-балансир повинна бути виготовлена у вигляді рухомої дошки з наклеєною фанерою з обов’язковим фарбуванням торців герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність та округлими краями загальною товщиною не менше 50мм, на металевому каркасі з труби діаметром не менше 42,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм. Сидіння гойдалки-балансира повинно мати спинку виготовлену з вологостійкої пофарбованої фанери товщиною не менше 10 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність, металеві поручні для рук повинні бути виготовлені з труби діаметром не менше 21,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм, і гумові амортизаційні елементи у вигляді циліндру.

Сама дошка повинна кріпитись до рамної труби таким чином що в районі згинання, на рамній трубі повинна приварюватись втулка (діаметром не менше 26,8 мм.), в дану втулку повинен бути заведений стержень вісі діаметром не менше 20 мм. Знизу дошка повинна кріпитись на лист товщиною не менше 4 мм, зверху двома металевими полосами 400х50х4 мм з’єднана між собою болтами з плоскими головками.

Металевий каркас повинен складатись з чотирьох опор, зварених між собою, металева труба повинна мати діаметр не менше 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-метал – двокомпонентна поліуретанова фарба

-дерево та фанера – фарба на водній основі (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен  забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців

КОМПЛЕКС ДИТЯЧИЙ СПОРТИВНО – ІГРОВИЙ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота 2200 мм, ширина 2300мм, довжина 2700 мм.

Несучі елементи конструкції в кількості не менше 6 шт. повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше  100 х 100 мм. Металеві елементи конструкції повинні бути виконані з труби діаметром від 26,8 до 42,3 мм та товщиною стінки  не менше 2,8 мм.

В складі комплексу повинні бути наступні елементи:

- Шведська-стінка

- Канат;

- Гімнастичні кільця;

- Шест зігза;

- Сітка павутинка;

- Турнік;

Гімнастичні кільця повинні бути виготовлені з комбінованого армованого канату діаметром не менше  16 мм. Канат повинен бути надійно обтиснутий металевими гільзами для надійної фіксації та безпеки у використанні. Опори для рук повинні бути виконані у вигляді металевих циліндрів, що забезпечують зручний хват.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-метал – двокомпонентна поліуретанова фарба

-дерево та фанера – фарба на водній основі (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен  забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Обладнання повинно відповідати точним габаритним розмірам, які вказані в технічній документації. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним у Технічному завданні мінімальним вимогам, або у разі, якщо запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам, визначеним в Тендерній документації, зокрема в технічній частині предмету закупівлі.

Загальні вимоги до закупівлі обладнання для дитячих ігрових майданчиків

(код ДК 021:2015 37530000-2-Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор)

- Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

- Обладнання повинно мати надійну та зручну у використанні конструкцію та відповідати наступним вимогам:

- кінці болтових з’єднань, гострі форми (кути), що мають виступ, мають бути захищені та округлені, бути захищені пластиковими незламними заглушками та забезпечувати безпечне використання конструкції;

- металевий профіль та труби повинні мати пластикові заглушки або заварені на краях;

- металеві конструкції повинні мати покриття, що запобігає їх корозії.

- Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати у складі тендерної пропозиції довідку з детальним описом товару та відомостями про товаровиробника і країну походження запропонованого товару, а також кольорові фото всіх елементів, що пропонуються учасником, зазначених в технічному завданні та зазначенням артикулу продукції.

- Переможець на етапі виконання договору повинен надати паспорт згідно стандартів «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 110 від 01.03.2006 р».

- Гарантійні зобов’язання: не менше 24 місяців з дати поставки.

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

  - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

  - витрати на навантаження, розвантаження, поставку до місця, монтаж та установка товару;

  - інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів:

- На підтвердження того, що суб'єкт господарювання відповідає встановленим вимогам  Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічній специфікації до предмета закупівлі та безпеки та має право здійснювати певні види робіт або використовувати обладнання, що вважається підвищено небезпечним, Замовник згідно з наказом від 01.03.2006 N 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – наказ 110) та Постанови Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107 встановлює вимогу щодо надання Учасником у складі тендерної пропозиції:

  - Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

# та/або

  - Декларації відповідності матеріально - технічної бази згідно Постанови Кабінету міністрів від 26 жовтня 2011 р. № 1107

# з обов’язковим зазначенням пунктів: пп.17, п.20 групи Б Додатку 2 Переліку робіт підвищеної небезпеки та п.6 групи Б Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та на вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

- Сертифікат відповідності з додатками на обладнання та устаткування для дитячих майданчиків та занять спортом, який відповідає вимогам ДСТУ EN 1176:2019,  код ДКПП 28.99.32-00.00; 32.30.15-90.00;

- висновок щодо відповідності санітарному законодавству з додатком та науковий звіт до нього,

- Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);

- Технічні умови на виготовлення згідно з п.7.1.7.наказу 110, узгоджені з органом з нагляду за охороною праці. (Титульний лист зареєстрованих Технічних умов виробника, що є діючими на момент закупівлі та виконання проєкту та науковий звіт до них);

- Сертифікат  ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT);

- Якщо Учасник є виробником обладнання, то він надає у складі тендерної документації документи, що підтверджують його статус, як виробника (сертифікати/дозволи/декларації і т.інш). У разі, якщо учасник не являється виробником обладнання, то він має надати у складі тендерної пропозиції дилерський договір або гарантійний лист від виробника (оригінал або належним чином завірена копія) щодо підтвердження можливості виконати зобов’язання згідно проекту договору цієї тендерної документації;

- Учасник має надати у складі тендерної пропозиції дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Дозвільний орган – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля) та обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, що здійснюють видачу дозволів на викиди.

Протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, дозволяється експлуатація генераторів, систем безперебійного електроживлення, електрогенераторних установок без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, крім випадків, якщо вони є невід'ємною частиною об'єкта нерухомого майна, введеного в експлуатацію до 24 лютого 2022 року (пункт 1 прим. 2 розділу IX "Прикінцеві положення" Закону № 2707).

Всі документи Учасника, що надаються в тендерній пропозиції повинні бути дійсними на момент подання пропозиції та на час виконання умов Договору.

У разі подання тендерної пропозиції Учасником, що не є виробником, підтверджуючі документи щодо виробництва згідно вимог тендерної документації, подаються від виробника.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Обладнання повинно відповідати точним габаритним розмірам, які вказані в технічній документації. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним у Технічному завданні мінімальним вимогам, або у разі, якщо запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам, визначеним в Тендерній документації, зокрема в технічній частині предмету закупівлі.

Поданням своєї тендерної пропозиції Учасник надає свою повну згоду з усіма умовами Технічного завдання  та Загальних вимог до закупівлі обладнання для дитячих ігрових майданчиків Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.