Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі Коригування схеми теплопостачання м. Обухова на період до 2031 року   ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2025-09-09-010167-a , на  очікувану вартість  849700,00 грн. з ПДВ.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Коригування схеми теплопостачання м. Обухова на період до 2031 року   ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування.

6.Дата оголошення: 08   вересня 2025 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-09-010167-a

9.Місце надання послуг: територія Обухівської  міської територіальної громади.

10.Строк надання послуг: до  22 .12.2025 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 849700,00 грн., відповідно до Рішення Обухівської міської ради  Київської області   від 31.07.2025№ 1807-80–VІІІ «Про внесення змін до кошторису Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2025 рік».

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Згідно із технічним завданням.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)

Найменування послуг:  Коригування схеми теплопостачання м. Обухова

на період до 2031 року

ДК 021-2015:  71320000-7 Послуги з інженерного проектування

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У зв’язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмета закупівлі скласти неможливо, у місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1.	ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ

  - Закон України «Про теплопостачання».

  - Національний план захисту та забезпечення стійкості критичної інфраструктури, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 825-р.

  - Указ Президента України від 17 жовтня 2023 р. № 695/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій».

  - «Енергетична стратегія України на період до 2050 року», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 373-р.

  - Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії

(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від  24.02.2023 № 2955-IX.

  - Закон України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-IX.

  - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2024 № 761-р «Про затвердження Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та плану заходів з його виконання».

  - Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 2 жовтня 2020 р.                № 235 «Про затвердження Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів України».

  - Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 28 квітня 2020 р.                           № 101 «Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання».

  - Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2019 року № 169 «Про затвердження порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води».

  - Рішення Обухівської міської ради  Київської області   від 31.07.2025 №1807-80–VІІІ

- МЕТА

2.1. Оптимізація системи централізованого теплопостачання м. Обухова на розрахунковий період до 2031 року з врахуванням існуючого стану джерел генерації теплової енергії, теплових мереж, перспектив розвитку міста та потреби в забезпеченні тепловою енергією існуючого і перспективного будівництва, потреби та можливостей модернізації джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, розвитку технологій виробництва теплової енергії для потреб теплопостачання міста, можливостей використання відновлювальних видів палива та альтернативних джерел енергії.

- ОБСЯГИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

  - Актуалізація  інформації про Обухів:

- про чисельність населення, обсяги, розміщення, структуру та стан житлового фонду та адміністративно-суспільної забудови, виходячи з розподілу на адміністративні, житлові та промислові зони міста;

- про перспективи розвитку міста, визначені у генеральному плані;

- програми підвищення енергоефективності в житлово-комунальному секторі, розвитку системи теплопостачання міста , тощо;

- про наявність та доступність традиційних та нетрадиційних, відновлювальних і вторинних джерел теплової енергії.

  - Актуалізація  інформації про систему централізованого теплопостачання міста Обухова:

- загальну інформацію про систему теплопостачання міста;

- про фактичні обсяги виконання основних технічних рішень попередньої схеми теплопостачання міста;

- про технічні та експлуатаційні характеристики існуючих джерел теплопостачання, обсяги виробництва теплової енергії, використання паливно-енергетичних ресурсів, ефективність джерел генерації теплової енергії;

- про технічні та експлуатаційні характеристики теплових мереж, показники надійності системи теплопостачання (питома зношуваність трубопроводів теплових мереж по окремим ділянках теплових мереж, ділянки з найбільшим рівнем зношуваності, відповідність рівнів надійності теплових мереж вимогам нормативних документів);

- про характеристики споживачів теплової енергії (за категоріями), включаючи інформацію про ІТП, наявність приладів обліку відпуску теплової енергії.

  - Корегування балансів теплової енергії:

- в цілому по системі централізованого теплопостачання міста, за тепловими районами та окремими джерелами генерації теплової енергії, та виявлення дефіцитів теплової потужності;

- теплоспоживання теплових районів міста, в тому числі на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання, технологічні потреби;

- витрат теплоти житлово-комунального сектора, адміністративно-суспільної забудови та промислових підприємств міста за видами споживання (технологічні потреби, опалення, вентиляція і гаряче водопостачання) та за видами теплоносія (пара та гаряча вода);

- балансів виробництва теплової енергії та споживання паливно-енергетичних ресурсів (палива та електроенергії) в системі теплопостачання міста.

  - Розроблення рекомендацій та корегування заходів щодо підвищення ефективності теплових джерел/нових джерел теплопостачання:

- виконати аналіз технічних та експлуатаційних характеристик джерел генерації теплової енергії, ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

- розроблення економічно, технічно та екологічно обгрунтованих рішень з розвитку, реконструкції та технічного переозброєння існуючих джерел генерації теплової енергії;

- розроблення технічно та екологічно обґрунтованих рішень з будівництва нових джерел генерації теплової енергії.

  - Корегування та розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності теплових мереж:

- визначення напрямів розвитку системи теплових мереж (реконструкція, нове будівництво, централізація, децентралізація та оптимізація, тощо) за ділянками за запропонованими варіантами;

- проведення теплових і гідравлічних розрахунків магістральних теплових мереж відповідно до запропонованих варіантів, з перевіркою доцільності існуючих температурних графіків, з визначенням параметрів теплоносія, діаметрів і довжин трубопроводів по ділянках та витрати теплоносія;

- заміни зношених, таких що не відповідають вимогам та прокладання нових ділянок теплових мереж за запропонованими варіантами;

- заміни, модернізації мережевого насосного обладнання, забезпечення регулювання витрати теплоносія із застосуванням регуляторів частоти;

- реконструкції центральних теплових пунктів (ЦТП) та індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з метою підвищення їх енергоефективності.

  - Розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності експлуатації системи централізованого теплопостачання, враховуючи потребу в резервних джерелах:

- впровадження / удосконалення системи енергетичного менеджменту;

- забезпечення надійності роботи та резервування джерел генерації та системи транспортування теплової енергії відповідно до вимог нормативних документів;

- впровадження управління технологічними процесами централізованої системи теплопостачання міста (диспетчеризація теплових мереж та джерел);

- впровадження якісно-кількісного регулювання в системі централізованого теплопостачання (змінні режими роботи з витрат та тиску мережевої води на теплоджерелах, насосних станціях, у теплових пунктах із запровадженням частотного регулювання);

- впровадження автоматики погодного регулювання для введень всіх будівель, які приєднані до джерел теплоенергії через ІТП;

- зниження споживання теплової енергії шляхом термомодернізації будівель та встановлення ІТП.

  - Корегування/розроблення Техніко-економічних розрахунків:

- розрахунки та аналіз основних техніко-економічних показників системи теплопостачання міста Обухова відповідно до розроблених варіантів;

- вибір рекомендованого варіанта розвитку системи теплопостачання міста, з врахуванням техніко-економічних та екологічних показників.

  - Визначеним обсягів капіталовкладень:

- для модернізації існуючих та будівництва нових джерел теплової енергії;

- для модернізації існуючих магістральних теплових мереж та будівництва нових теплових мереж та ІТП.

  - Новий розрахунок викидів шкідливих речовин від джерел теплопостачання міста на існуючий та розрахунковий періоди згідно з рекомендованим варіантом.

  - Корегування  графічних матеріалів до схеми теплопостачання міста:

- графічна частина повинна бути створена (розроблена) в електронному вигляді з використанням сучасного програмного забезпечення, візуалізація має бути здійснена за допомогою електронних інструментів моделювання системи теплозабезпечення.

- ВИМОГИ ДО СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

  - Схема теплопостачання м. Обухова повинна складатися із пояснювальної записки, графічної частини, паспорта схеми теплопостачання, переліку проектів, плану фінансування та реалізації проектів, зведеного аналізу впливу на довкілля та додатків.

  - Цільові (перспективні) показники стану теплопостачання міста:

- відсоток теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії-%,

- відсоток теплової енергії, виробленої з газу -%,

- відсоток теплової енергії, виробленої за допомогою когенераційних установок -	%, відсоток теплової енергії, виробленої зі скидної енергії -%,

- відсоток втрат у мережах - %,

- питомі витрати палива на виробництво теплової енергії - %,

- питомі витрати енергії на транспортування теплової енергії - %,

- відсоток теплових мереж, розрахунковий строк служби яких закінчився -%.

Цільові (перспективні) показники стану теплопостачання міста уточнюються в процесі розробки схеми теплопостачання міста Обухова.

  - Оновлена Пояснювальна записка схеми теплопостачання міста Обухова повинна включати:

- резюме схеми теплопостачання, зокрема:

- інформацію щодо основної проблематики теплопостачання;

- інформацію щодо визначених цільових показників теплопостачання та їх відповідності до енергетичних цілей на національному та/або регіональному та/або місцевому рівнях;

- зведену інформація щодо рекомендованого сценарію теплопостачання.

- загальну інформацію про населений пункт, зокрема:

- короткий опис;

- аналіз реалізованих та запланованих проектів і програм термомодернізації будівель;

- основні інфраструктурні об'єкти міста з виявленням характерних особливостей, проблем і потенційних можливостей (системи газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами);

- кліматологічні характеристики;

- стисла характеристика промислового комплексу;

- поточний стан і плани нового будівництва та/або термомодернізації будівель.

- опис та аналіз базового сценарію теплопостачання, зокрема:

- опис поточної структури теплопостачання;

- аналіз показників існуючого та прогнозного попиту на теплову енергію (теплове навантаження) з урахуванням нового будівництва та/або термомодернізації будівель;

- визначення й обгрунтування зон застосування систем теплопостачання;

- аналіз доступності та потенціалу використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів на даний час і на перспективу;

- аналіз доступності та потенціалу використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії, місцевих видів палива на даний час і на перспективу;

- аналіз паливно-енергетичних та вартісних балансів за попередні періоди (щонайменше за десять попередніх років);

- аналіз поточних показників стану теплопостачання, показників структури, ефективності, надійності, резервування, якості, відповідності екологічним вимогам;

- визначення та аналіз цільових показників стану теплопостачання.

- альтернативні сценарії теплопостачання, зокрема:

- опис альтернативних сценаріїв, склад проєктів (у порядку пріоритизації та з групуванням за географічним і часовим принципом) для кожного сценарію, попередні техніко- економічні показники проектів та сценаріїв в цілому;

- порівняння альтернативних сценаріїв та обґрунтування вибору рекомендованого сценарію теплопостачання;

- розробка перспективного паливно-енергетичного балансу для рекомендованого сценарію теплопостачання;

- аналіз цінових (тарифних) наслідків для рекомендованого сценарію теплопостачання;

- розробка перспективного вартісного балансу для рекомендованого сценарію теплопостачання;

- теплові та гідравлічні розрахунки для теплових мереж для рекомендованого сценарію теплопостачання;

- аналіз та обґрунтування температурних графіків для рекомендованого сценарію теплопостачання;

- організаційний план реалізації рекомендованого сценарію теплопостачання;

- аналіз ризиків та рекомендації щодо мінімізації їх наслідків для рекомендованого сценарію теплопостачання;

  - Графічна частина схеми теплопостачання за рекомендованим сценарієм включає план міста Обухова з нанесенням на ситуаційній схемі:

- існуючої та перспективної забудови;

- зон застосування систем теплопостачання із зазначенням інформації про щільність теплового навантаження кожної зони;

- приєднане теплове навантаження споживачів;

- місце розташування та основні характеристики існуючих та перспективних джерел теплової енергії із зазначенням інформації про встановлену теплову потужність;

- існуючих теплових мереж;

- перспективних (нових і модернізованих) теплових мереж.

  - Оновлений Паспорт схеми теплопостачання включає основні показники базового та рекомендованого сценарію теплопостачання.

  - Розробити новий перелік проєктів схеми теплопостачання, включає в себе опис та визначені на основі аналізу витрат і вигід техніко-економічні показники проєктів:

- проекти будівництва, реконструкції (розширення, технічного переоснащення) та модернізації джерел теплової енергії, теплових мереж та інших об'єктів у сфері теплопостачання.

- проекти з оптимізації структури теплопостачання та використання джерел скидної теплової енергії;

- проекти впровадження ефективних систем управління, диспетчеризації та балансування.

  - План фінансування та реалізації рекомендованого сценарію теплопостачання включає назви проєктів, прогнозні суми капітальних інвестицій за роками, опис запланованих джерел фінансування, строки та етапи реалізації.

  - Зведений аналіз впливу на довкілля для рекомендованого сценарію теплопостачання  містить оцінку потенціалу скорочення:

1) викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у відсотках обсягу викидів у 2015 році;

2) викидів парникових газів в еквіваленті діоксиду вуглецю на кінцеве споживання палива, % від 2010 року;

3) інші екологічні показники для рекомендованого (оптимального) сценарію розвитку системи теплопостачання населеного пункту.

  - Оформлення результатів послуги:

- всі частини схеми теплопостачання міста надаються у електронних форматах текстових редакторів, електронних таблиць, інструментів графічного моделювання та на паперових носіях у трьох примірниках;

- Вихідні дані, тепло-гідравлічні, техніко-економічні, та розрахунки надаються в електронному форматі електронних таблиць

- презентація схеми теплопостачання надається в електронному форматі і на паперовому носії у трьох примірниках.

- ЗМІСТ ТА ЕТАПИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Виконання робіт з розроблення схеми теплопостачання населеного пункту передбачає наступні етапи:

Послуги першого етапу

1. Проведення робочої наради з питання корегування схеми теплопостачання м. Обухова за участю представників органів місцевого самоврядування, теплопостачальних організацій, виконавця схеми.

2. Розроблення опитувальних листів для актуалізації даних.

3. Збір та аналіз вихідних даних.

4. Аналіз існуючої системи теплопостачання м. Обухова та наявних робіт щодо перспектив розвитку теплопостачання.

5. Корегування аналітичної частини проекту Пояснювальної записки стану системи теплопостачання м. Обухова. Частина 1.

Послуги другого етапу

1. Корегування рекомендацій щодо першочергових заходів з реконструкції та модернізації існуючих джерел та мереж теплопостачання на період до 2031 року або ж їх оптимізації.

2. Підготовка Звіту з корегування концептуальних напрямків розвитку системи теплопостачання м. Обухова.

3. Розгляд та погодження з теплопостачальними організаціями та службами міста Обухова запропонованих сценаріїв розвитку системи теплопостачання, погодження робочою групою.

4. Підготовка Звіту з корегування графічної частини Схеми теплопостачання за рекомендованим сценарієм з проведенням гідравлічних розрахунків теплових мереж за рекомендованим сценарієм розвитку системи теплопостачання.

5. Розроблення зкорегованої Пояснювальної записки до Схеми теплопостачання. Частина 2.

Послуги третього етапу

1. Корегування Паспорту Схеми теплопостачання.

2. Розроблення переліку проєктів та плану фінансування й реалізації рекомендованого сценарію теплопостачання.

3. Розроблення Зведеного аналізу впливу на довкілля для рекомендованого сценарію теплопостачання.

4. Презентація зкорегованої Схеми теплопостачання м. Обухова.

5. Розгляд та погодження з теплопостачальними організаціями та службами міста Обухова проєкту Схеми теплопостачання, погодження робочою групою.

Послуги четвертого етапу

1. Погодження Схеми теплопостачання у встановленому порядку. Отримання Наказу Міністерства розвитку громад та територій України про погодження Схеми теплопостачання.

- ВИХІДНІ ДАНІ

  - Для розроблення схеми теплопостачання міста використовуються вихідні дані щонайменше, але не обмежуючись, в обсягах і за формами, передбаченими методикою розроблення схем теплопостачання населених пунктів України, затвердженої Наказом Мінрегіону від 02.10.2020 р. № 235 «Про затвердження Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів України».

- ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

  - Схема теплопостачання міста Обухів  погоджується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до «Порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання», затвердженого наказом Мінрегіону від 28 квітня 2020 року № 101.

  - Схема теплопостачання затверджується органом місцевого самоврядування після її погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.