Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1А в м. Обухів (код за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2025-10-27-013887-a , на  очікувану вартість  6 029575 грн. з ПДВ.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1А в м. Обухів (код за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2025-10-27-013887-a

6.Дата оголошення: 27 жовтня 2025 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-10-27-013887-a

9.Місце надання послуг: територія Обухівської  міської територіальної громади.

10.Строк надання послуг: до 19.12.2025 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 029 575 грн. 00коп., відповідно до рішення Обухівської міської ради , з урахуванням орієнтовних потреб.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Згідно із технічним завданням .

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт по об’єкту

Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних

послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1А в м. Обухів

(код за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі визначені з урахуванням вимог частини четвертої статті 5 Закону з урахуванням Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі будівництва повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації. Також у складі пропозиції надається документ, виданий атестованою в національному агентстві з акредитації лабораторії про калібрування вимірювальних приладів, не більше місячної давнини, таких як лазерний нівелір або лазерний рівень. Якщо в тексті технічної специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід вважати, що таке посилання містить вираз «еквівалент».

Учасник повинен підтвердити у складі пропозиції можливість виконання робіт згідно наведеного нижче Дефектного акту, для чого у складі пропозиції надає:

- відповідну інформацію у стверджувальній формі з найменуванням видів робіт і витрат, їх кількості.

- Звіт екологічного аудиту видонаго внесеною до реєстру юридичних обіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту компанією виданого на імя учасника закупівлі.

- Повідомлення про внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, компанії яка видала Звіт екологічного аудиту.

- Сертифікат екологічного аудитора

- Висновок екологічного аудитора щодо учасника про невиявлення порушень законодавства з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів для забезпечення екологічної безпеки

- Довідку від екологічного аудитора щодо застосування заходів із захисту довкілля

- Договір на надання послуг з управління небезпечними відходами (приймання та зберігання, оброблення/видалення вдходів: операції D10, D13, D15, а саме 1701 Відходи будівництва та знесення (бетон, цегла, облицювальна плитка та кераміка). Декларацію про провадження господарської діяльності на підставі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

- У разі застосування еквівалентних матеріалів надати порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик еквівалента. Технічні характеристики запропонованого еквівалента мають повністю відповідати вимогам ТД.

- Надати гарантйний лист від виробника/офіційного представника (статус має бути підтвердженим виробником документально) дверей металопластикових, щодо можливості постачання вказаних матеріалів у строки визначені документацією для вчасного виконання робіт з посиланням на номер оголошення даної закупівлі.

- Ліцензію на виконання будівельних робіт.

|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради |  |  |  |
|  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| на Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4 /1 А в м. Обухів |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання бетонних покриттів підлог |  | 100м2 | 1,277 |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | 100м2 | 2,522 |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 100м2 | 0,108 |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці |  | 100м2 | 1,951 |
| 5 | Знімання засклених віконних рам |  | 100 м2 | 0,142 |
| 6 | Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі |  | 100м | 0,073 |
| 7 | (Демонтаж) Установлення грат металевих віконних площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 |  | грати | 2 |
| 8 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 | 0,497 |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0,27 |
| 10 | Знімання наличників |  | 100 м | 2,641 |
| 11 | Розбирання чистої підшивки стель |  | 100 м2 | 0,467 |
| 12 | (Демонтаж) Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом |  | 100м2 | 1,584 |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби |  | 100м2 | 1,227 |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби |  | 100м2 | 2,908 |
| 15 | Розбирання багетів |  | м | 322,6 |
| 16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби |  | 100м2 | 0,726 |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби |  | 100м2 | 5,967 |
| 18 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | 100м2 | 0,417 |
| 19 | Знімання шпалер простих та поліпшених |  | 100м2 | 4,351 |
| 20 | Розбирання ПВХ панелей з поверхні стін |  | 100 м2 | 0,135 |
| 21 | Розбирання дерев'яних декоративних панелей з поверхні стін |  | 100 м2 | 0,915 |
| 22 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | 100м2 | 1,946 |
| 23 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | 100м | 1,629 |
| 24 | Розбирання цементних плінтусів |  | 100м | 1,361 |
| 25 | Розбирання пластикових плінтусів |  | 100м | 1,744 |
| 26 | Розбирання плінтусів з плитки |  | 100м | 0,451 |
| 27 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | 100шт | 0,7 |
| 28 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт | 0,67 |
| 29 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 1 |
| 30 | Демонтаж групових щитків |  | 100шт | 0,04 |
| 31 | Демонтаж точки відеонагляду |  | 100шт | 0,02 |
| 32 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  | 100к-т | 0,02 |
| 33 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | 100к-т | 0,01 |
| 34 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | 10 м3 | 0,07 |
| 35 | Розбирання цегляних перегородок |  | 1 м3 | 1,1 |
| 36 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж металевої конструкції з балки , приміщення 22) |  | 1т | 0,06474 |
| 37 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в стінах |  | 10шт | 0,1 |
| 38 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (заг.товщ.стіни 520 мм) |  | 10шт | 0,1 |
| 39 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 100 мм, глибина свердлення 200 мм |  | 100шт | 0,02 |
| 40 | Розбирання дерев'янного обшивання стін сцени |  | 100 м2 | 0,021 |
| 41 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму сціни |  | 100м2 | 0,103 |
|  | Всього по розділу 1 |  |  |  |
|  | Розділ 2. Підлоги |  |  |  |
|  | Тип 1-П1--241,4 м2 (приміщення 1,2,16, 24,25,29) |  |  |  |
| 42 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші а Silter F50 цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 2,414 |
| 43 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | 100м2 | 2,414 |
| 44 | Очищення поверхонь щітками |  | 1 м2 | 241,4 |
| 45 | Грунтування основ із бетону двокомпонентним епоксидним грунтом |  | 100м2 | 2,414 |
| 46 | EpoxyCo P (грунтівка)(расход 0,25 кг/м2) |  | л | 60 |
| 47 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно- сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника |  | 100м2 | 2,414 |
| 48 | EpoxyCo PR (шпаклівка) (0,3 кг на 1 м2) |  | кг | 72,42 |
| 49 | Наповнювач для шпаклівки(0,03 кг на 1 м2) |  | кг | 7,242 |
| 50 | EpoxyCo MD (декор) (2 кг на м2) |  | кг | 482,8 |
| 51 | Витратні матеріали |  | к-т | 1 |
|  | Тип 2-П2-218,6 м2 ( приміщення 5,6,7,8, 9,14,15,17,18,19,20,21,26,27,30) |  |  |  |
| 52 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші а Silter F50 цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 2,186 |
| 53 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 2,186 |
| 54 | Лінолеум Tarkett Omnisports 6,5 мм |  | м2 | 222,97 |
|  | Тип 3-П3-33,4 м2 (приміщення 4,10,11,13 ) |  |  |  |
| 55 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші а Silter F50 цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,334 |
| 56 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 0,334 |
| 57 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 7 |
| 58 | Клеюча суміш еластична для керамічної плитки Ceresit СМ 117 |  | кг | 174 |
| 59 | Керамогранітна плитка 600х600 світло- сіра товщ. 8 мм |  | м2 | 34,07 |
| 60 | Фуга Сeresit СЕ 40 Fgufstatic |  | кг | 15 |
|  | Тип 4-П4---70 м2 (приміщення 28) |  |  |  |
| 61 | Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну |  | 100м2 | 0,7 |
| 62 | Улаштування покриття з штучного паркету без жилок на мастиці |  | 100м2 | 0,7 |
| 63 | Паркет штучний з деревини бука, в'яза |  | м2 | 71,4 |
|  | Тип 5-П5---15,5 м2 (приміщення 3, 12) |  |  |  |
| 64 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші а Silter F50 цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,155 |
| 65 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | 100м2 | 0,155 |
| 66 | Очищення поверхонь щітками |  | 1 м2 | 15,5 |
| 67 | Грунтування основ із бетону двокомпонентним епоксидним грунтом |  | 100м2 | 0,155 |
| 68 | EpoxyCo P (грунтівка)(расход 0,25 кг/м2) |  | л | 4 |
| 69 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно- сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника |  | 100м2 | 0,155 |
| 70 | EpoxyCo PR (шпаклівка) (0,3 кг на 1 м2) |  | кг | 4,65 |
| 71 | Наповнювач для шпаклівки(0,03 кг на 1 м2) |  | кг | 0,465 |
| 72 | EpoxyCo MD (декор) (2 кг на м2) |  | кг | 31 |
| 73 | Витратні матеріали (2) |  | к-т | 1 |
|  | Тип 6-П6---53,2 м2 (приміщення 22) |  |  |  |
| 74 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М100 |  | м3 | 6,384 |
| 75 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,532 |
| 76 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 70 мм) |  | 100м2 | 0,532 |
| 77 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,532 |
| 78 | Сітка ВР-3 з квадратною чарункою 100х100 мм |  | м2 | 54,3 |
| 79 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші а Silter F50 цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,532 |
| 80 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  | 100м2 | 0,532 |
| 81 | Очищення поверхонь щітками |  | 1 м2 | 53,2 |
| 82 | Грунтування основ із бетону двокомпонентним епоксидним грунтом |  | 100м2 | 0,532 |
| 83 | EpoxyCo P (грунтівка)(расход 0,25 кг/м2) |  | л | 13 |
| 84 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно- сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника |  | 100м2 | 0,532 |
| 85 | EpoxyCo PR (шпаклівка) (0,3 кг на 1 м2) |  | кг | 15,96 |
| 86 | Наповнювач для шпаклівки(0,03 кг на 1 м2) |  | кг | 1,596 |
| 87 | EpoxyCo MD (декор) (2 кг на м2) |  | кг | 106,4 |
| 88 | Витратні матеріали (3) |  | к-т | 1 |
|  | Тип 7-П7-4,8 м2 (приміщення 23) |  |  |  |
| 89 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М100 |  | м3 | 0,576 |
| 90 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,048 |
| 91 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 60 мм) |  | 100м2 | 0,048 |
| 92 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,048 |
| 93 | Сітка ВР-3 з квадратною чарункою 100х100 мм |  | м2 | 4,9 |
| 94 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші а Silter F50 цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,048 |
| 95 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,048 |
| 96 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 1 |
| 97 | Клеюча суміш еластична для керамічної плитки Ceresit СМ 117 |  | кг | 25 |
| 98 | Керамогранітна плитка 300х300 світло- сіра товщ. 8 мм |  | м2 | 4,9 |
| 99 | Фуга Сeresit СЕ 40 Fgufstatic |  | кг | 2 |
|  | Тип 8--приміщення 22 -18 м2 сходи |  |  |  |
| 100 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші а Silter F50 цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,18 |
| 101 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,18 |
| 102 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 4 |
| 103 | Клеюча суміш еластична для керамічної плитки Ceresit СМ 117 |  | кг | 25 |
| 104 | Керамогранітна плитка 300х300 світло- сіра товщ. 8 мм |  | м2 | 4,9 |
| 105 | Фуга Сeresit СЕ 40 Fgufstatic |  | кг | 2 |
|  | Тип 8,9-приміщення 29-сцена 12,5+5 м2 |  |  |  |
| 106 | Грунтування поверхні підлоги |  | 100м2 | 0,175 |
| 107 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 4 |
| 108 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 0,175 |
| 109 | Сценический линолеум Grabo Broadway |  | м2 | 17,85 |
| 110 | Улаштування поріжків |  | 100м | 0,08 |
| 111 | Антиковзний кутовий поріг з подвійною жовтою гумовою вставкою УЛ 152 БП. 1, 0 м алюмінієвий |  | м | 8 |
|  | Влаштування плінтусів |  |  |  |
| 112 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  | 100м | 2,154 |
| 113 | Плінтуси для підлог з пластикату |  | м | 217,554 |
| 114 | Улаштування плінтусів дерев'яних |  | 100м | 0,353 |
| 115 | Плінтус шпон Barlinek дуб |  | м | 36,359 |
| 116 | Улаштування плінтусів з дюрополімеру під фарбування |  | 100м | 2,391 |
| 117 | Плінтус дюрополімер King Floor JC885- W1 білий 2000х80х15 мм |  | м | 241,491 |
|  | Всього по розділу 2 |  |  |  |
|  | Розділ 3. Опоряджувальні роботи (арк. 16) |  |  |  |
|  | Опорядження стель |  |  |  |
|  | Приміщення 15,17,20,26,27,З0-130,7 м2 |  |  |  |
| 118 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною |  | 100м2 | 1,307 |
| 119 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 33 |
| 120 | Шпаклівка СТ29 |  | кг | 157 |
| 121 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель |  | 100м2 | 1,307 |
| 122 | Шпаклівка Сeresit СТ 225 |  | кг | 157 |
| 123 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 1,307 |
| 124 | Фарба латексна водоемульсійна Siltek INTERIOR STANDARD База А мат білий |  | кг | 90,18 |
|  | Приміщення 22,29,28-259,1 м2 |  |  |  |
| 125 | Опорядження поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм |  | 100м2 | 2,591 |
| 126 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 |  | кг | 147,7 |
| 127 | Декоративна штукатурка з фактурою Ceresit СТ175, зерно 2,0 мм |  | кг | 1010,49 |
| 128 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 2,591 |
| 129 | Фарба латексна водоемульсійна Siltek INTERIOR STANDARD База А мат білий |  | кг | 178,78 |
|  | Приміщення 5, 6, 7, 8, 9,14,19, 21+1,2,3, 12,16,24,25+4,10,11,13,23- 228,8 м2 |  |  |  |
| 130 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною |  | 100м2 | 2,288 |
| 131 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 57 |
| 132 | Шпаклівка СТ29 |  | кг | 275 |
| 133 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель |  | 100м2 | 2,288 |
| 134 | Шпаклівка Сeresit СТ 225 |  | кг | 275 |
| 135 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 2,288 |
| 136 | Фарба Сeresti NI 53 |  | кг | 157,87 |
|  | Опорядження стін |  |  |  |
|  | Приміщення 15,17, 20,26, 27, З0, 22, 29, 18, 28 - 642,6 м2 |  |  |  |
| 137 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною |  | 100м2 | 6,426 |
| 138 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 161 |
| 139 | Шпаклівка СТ29 |  | кг | 771 |
| 140 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін |  | 100м2 | 6,426 |
| 141 | Шпаклівка Сeresit СТ 225 |  | кг | 771 |
| 142 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці |  | 100м2 | 6,426 |
| 143 | Фарба латексна водоемульсійна Siltek INTERIOR PRESTIGE-7 База А шовковистий мат білий |  | кг | 404,84 |
|  | Приміщення 5, 6, 7, 8, 9,14,19, 21+1, 2, 3, 12,16, 24, 25-522,7 м2 |  |  |  |
| 144 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною |  | 100м2 | 5,227 |
| 145 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 131 |
| 146 | Шпаклівка СТ29 |  | кг | 627 |
| 147 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін |  | 100м2 | 5,227 |
| 148 | Шпаклівка Сeresit СТ 225 |  | кг | 627 |
| 149 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці |  | 100м2 | 5,227 |
| 150 | Фарба латексна водоемульсійна Siltek INTERIOR PRESTIGE-7 База А шовковистий мат білий |  | кг | 360,66 |
|  | Приміщення 4,10,11,13,23---131,3 м2 |  |  |  |
| 151 | Грунтування основ із бетону або розчину під штукатурку |  | 100м2 | 1,313 |
| 152 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 26 |
| 153 | Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм |  | 100м2 | 1,313 |
| 154 | Суміш універсальна Ceresit |  | т | 3,94 |
| 155 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру |  | 100м2 | 1,313 |
| 156 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 26 |
| 157 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 плюс |  | кг | 683 |
| 158 | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі 8 мм |  | м2 | 133,93 |
| 159 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 40 |  | кг | 59,5 |
| 160 | Хрестики пластмасові для плитки 2 мм |  | шт | 948 |
|  | Опорядження укосів |  |  |  |
| 161 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною |  | 100м2 | 1,4 |
| 162 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 |  | кг | 168 |
| 163 | Шпаклівка СТ29 |  | кг | 252 |
| 164 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін |  | 100м2 | 1,4 |
| 165 | Шпаклівка Сeresit СТ 225 |  | кг | 168 |
| 166 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці |  | 100м2 | 1,4 |
| 167 | Фарба латексна водоемульсійна Siltek INTERIOR PRESTIGE-7 База А шовковистий мат білий |  | кг | 96,6 |
| 168 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | 100м | 0,01 |
|  | Всього по розділу 3 |  |  |  |
|  | Розділ 4. Вікна |  |  |  |
| 169 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,29554 |
| 170 | Металлопластиковые оконные системы с приборами открывания ( комплектно ) площею до 2-х м2 |  | м2 | 29,554 |
| 171 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,09126 |
| 172 | Віконний блок 2020х1690(h) інд. металопластиковий, подвійний склопакет |  | м2 | 3,414 |
| 173 | Вітраж 2380х2400(h) з алюмінієвого профілю з заповненням однокамерним армованим склом, з одностулковими дверима 1000х2100 праві. З доводчиком, з фіксатором у відкритому положенні |  | м2 | 5,712 |
| 174 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | 100м | 0,05 |
| 175 | Підвіконні плити ПВХ, білі 300 мм |  | м | 5,1 |
| 176 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів |  | 100м | 0,1 |
| 177 | Відлив віконний шир.300 мм |  | м | 10,2 |
|  | Всього по розділу 4 |  |  |  |
|  | Розділ 5. Двері |  |  |  |
| 178 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 | 0,38688 |
| 179 | Д-1; Д-1 інк Двері металопластикові внутрішні інд. металопластикові, без порогу , праві 960х2070 |  | м2 | 5,962 |
| 180 | Д-2; Д-2л Двері металопластикові внутрішні інд. металопластикові, глухі , без порогу , праві 760х2070 |  | м2 | 18,878 |
| 181 | Д-4 Двері металопластикові внутрішні інд. металопластикові, глухі без порогу, праві.860х2070 |  | м2 | 1,78 |
| 182 | Д-5 Двері металопластикові внутрішні інд. металопластикові, глухі без порогу, праві.660х2070 |  | м2 | 6,831 |
| 183 | Д-7 Двері металопластикові внутрішні інд. металопластикові, глухі без порогу, праві.910х2070 |  | м2 | 1,884 |
| 184 | Д-8 Двері металопластикові внутрішні інд. металопластикові, глухі без порогу, праві.810х2070 |  | м2 | 3,353 |
| 185 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 | 0,02857 |
| 186 | Д-6 Двері внутрішні інд. металопластикові 2070х1380, двуствулкові, глухі, без порогу |  | м2 | 2,857 |
| 187 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 | 0,04224 |
| 188 | Двері внутрішні інд. металопластикові, двуствулкові 1710х2470 мм |  | м2 | 4,224 |
|  | Всього по розділу 5 |  |  |  |
|  | Розділ 6. Перегородки |  |  |  |
| 189 | Улаштування бетонних фундаментів |  | 100 м3 | 0,0024 |
| 190 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  | 100 м2 | 0,06 |
| 191 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 0,3 |
| 192 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп |  | т | 0,00492 |
| 193 | Сталь кутова 50х50 мм |  | т | 0,0019 |
| 194 | Катанка гарячекатана Вр-1 |  | т | 0,0118 |
| 195 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм |  | т | 0,0015 |
| 196 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм |  | т | 0,0065 |
| 197 | Сітка С-1 (Вр-1) |  | т | 0,00384 |
|  | Всього по розділу 6 |  |  |  |
|  | Розділ 7. Перемички |  |  |  |
| 198 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,01 |
| 199 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1. 038.1-1 вип.1 |  | шт | 1 |
|  | Всього по розділу 7 |  |  |  |
|  | Розділ 8. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 200 | Улаштування козирків на металевих кронштейнах |  | м2 | 3,075 |
| 201 | Готовий збірний козирьок над дверима 2х1,5х0,22(h), полікарбонат t=4мм, Компания Dash'Ok |  | шт | 1 |
| 202 | Монтаж поручнів з нержавіючої сталі |  | 100м | 0,1845 |
|  | Огородження Ог-1; Ог-2; Ог-3 |  |  |  |
| 203 | Огородження пандусу із нержавіючої сталі AISI 304, поручень подвійний (700/900) D 40 мм, стійка 40 мм 5 шт. кріплення - анкер |  | м | 5,55 |
| 204 | Пристінний подвійний поручень пандусу (700/900) із нержавіючої сталі AISI 304 D40 мм, кріплення - анкер |  | м | 10,6 |
| 205 | Перило з нержавіючої сталі AISI 304, подвійний поручень (700/900) D 40мм. Анкерне кріплення. Стійка 40мм. Горизонтальний ригель D 20 мм 2 шт. |  | м | 2,3 |
| 206 | Улаштування бетонного ухілу |  | 100 м3 | 0,007 |
|  | Всього по розділу 8 |  |  |  |
|  | Розділ 9. Сходовий марш з пандусом |  |  |  |
| 207 | Улаштування ганку і пандусу |  | м2 | 9,69 |
| 208 | Бетон класу С20/25 |  | м3 | 2,4 |
| 209 | Бетон класу С8/10 |  | м3 | 3 |
| 210 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А400С, діаметр 8 мм |  | т | 0,0138 |
| 211 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм |  | т | 0,1882 |
|  | Всього по розділу 9 |  |  |  |
|  | Розділ 10. Влаштування дерев'яного пандуса до сцени |  |  |  |
| 212 | Улаштування дерев'яних пандусів |  | м2 | 5,2 |
| 213 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 50х50, І сорт |  | м3 | 0,1125 |
| 214 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2 |  | 100м2 | 0,052 |
| 215 | Лист вологостійкий OSB - 15мм |  | 100м2 | 0,05304 |
|  | Всього по розділу 10 |  |  |  |
|  | Розділ 11. Електротехнічні роботи |  |  |  |
| 216 | Монтаж кондиціонера |  | шт | 2 |
| 217 | Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | 10блоків | 0,2 |
| 218 | Бездротовий дзвоник для визову допомоги |  | шт | 2 |
|  | Всього по розділу 11 |  |  |  |
|  | Розділ 12. Інші роботи |  |  |  |
| 219 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 23,174 |
| 220 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 23,174 |
|  | Всього по розділу 12 |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання і каналізація |  |  |  |
|  | Розділ 1. Госппитний водопровід В1 |  |  |  |
|  | Арматура та обладнання |  |  |  |
| 221 | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм |  | шт | 1 |
| 222 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм |  | шт | 1 |
| 223 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм |  | шт | 15 |
| 224 | Установлення водорозеток для змішувачів, гігієнічного душа |  | 100 шт | 0,05 |
| 225 | Водорозетка для змішувача умивальника |  | шт | 5 |
| 226 | Підводка гнучка для води, з ніпелем з нержавіючої сталі |  | шт | 3 |
|  | Трубопроводи |  |  |  |
| 227 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м | 0,55 |
| 228 | Труба з сшитого поліетилену d20 (Ду15мм) |  | м | 55 |
| 229 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | 100м | 0,1 |
| 230 | Труба з сшитого поліетилену d25 (Ду20мм) |  | м | 10 |
|  | Ізоляція трубопроводів |  |  |  |
| 231 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | 100м | 0,58 |
| 232 | Ізоляція Trermaflex FRZ товщ. 9 мм для труби d 25 FRZ |  | м | 10 |
| 233 | Ізоляція Trermaflex FRZ товщ. 9 мм для труби d 20 FRZ |  | м | 48 |
| 234 | Металопрокат для кріплень трубопроводу |  | т | 0,02 |
| 235 | Комплект фітінгів до труб PЕ |  | к-т | 1 |
| 236 | Витратні матеріали |  | к-т | 1 |
|  | Розділ 2. Гаряче водопостачання (Т3) |  |  |  |
|  | Арматура та обладнання |  |  |  |
| 237 | Установлення водонагрівачів ємкісних |  | шт | 3 |
| 238 | Водопідігрівачі 50 л |  | шт | 1 |
| 239 | Водопідігрівачі 30 л |  | шт | 2 |
| 240 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм |  | шт | 8 |
| 241 | Установлення змішувачів |  | 10шт | 0,5 |
| 242 | Змішувачі для умивальників |  | комплект | 3 |
| 243 | Змішувачі кухонні |  | комплект | 1 |
| 244 | Змішувачі для гігієнічного душа |  | комплект | 1 |
| 245 | Установлення водорозеток для змішувачів, гігієнічного душа |  | 100 шт | 0,05 |
| 246 | Водорозетка для змішувача умивальника |  | шт | 5 |
|  | Трубопроводи |  |  |  |
| 247 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м | 0,18 |
| 248 | Труба з сшитого поліетилену d20 (Ду15мм) |  | м | 18 |
|  | Ізоляція трубопроводів |  |  |  |
| 249 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | 100м | 0,12 |
| 250 | Ізоляція Trermaflex FRZ товщ. 9 мм для труби d 20 FRZ |  | м | 12 |
| 251 | Металопрокат для кріплень трубопроводу |  | т | 0,01 |
| 252 | Комплект фітінгів до труб PЕ |  | к-т | 1 |
| 253 | Витратні матеріали |  | к-т | 1 |
|  | Розділ 3. Побутова каналізація К1 |  |  |  |
| 254 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | 10к-т | 0,3 |
| 255 | Унітази в комплекті з сидінням, кріпленням, бачком |  | шт | 3 |
| 256 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | 10к-т | 0,3 |
| 257 | Умивальники в комплекті з сифоном, кріпленням, колоною |  | комплект | 3 |
| 258 | Змішувачі для умивальників |  | комплект | 3 |
| 259 | Установлення мийок на одне відділення |  | 10к-т | 0,1 |
| 260 | Мийка для кухні Water House Modern- 65D + сифон |  | шт | 1 |
| 261 | Гнучкий шланг до унітазів, умивальників, мийки |  | комплект | 7 |
| 262 | Установлення трапів діаметром 100 мм |  | 10к-т | 0,1 |
| 263 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | 100м | 0,13 |
| 264 | Труби PPR каналізаційні діам. 50 мм |  | м | 13 |
| 265 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  | 100м | 0,1 |
| 266 | Труби PPR каналізаційні діам. 100 мм |  | п.м | 10 |
| 267 | Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм |  | шт | 1 |
| 268 | Трійник PPR 110х110, 45° |  | шт | 3 |
| 269 | Трійник PPR 110х110, 90° |  | шт | 4 |
| 270 | Трійник PPR 110х50, 90° |  | шт | 2 |
| 271 | Відвід PPR 110, 45° |  | шт | 3 |
| 272 | Відвід PPR 110, 90° |  | шт | 1 |
| 273 | Відвід PPR 50, 90° |  | шт | 5 |
| 274 | Гофра для унітаза |  | шт | 3 |
| 275 | Металопрокат для кріплень трубопроводу |  | т | 0,025 |
| 276 | Комплект фітінгів до труб PЕ |  | к-т | 1 |
| 277 | Витратні матеріали |  | к-т | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), система передачи тривожних сповіщень |  |  |  |
| 278 | Апаратура настiнна (Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП Тірас - 8П. 1) |  | шт | 1 |
| 279 | Сповіщувач пожежний (димовий СПД-3; Сповіщувач пожежний ручний СПР- ЗЛ;Сповіщувач пожежний тепловий СПТ- 2Б) |  | шт | 37 |
| 280 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ -12 |  | шт | 8 |
| 281 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | 100м | 5,7 |
| 282 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках |  | 100м | 3 |
| 283 | Кабель перерізом 1x2x0,8 J-y(St)H (Код товара 104324) |  | 1000м | 0,6 |
| 284 | Кабель огнестійкий перерізом 1x2x0,8 JE-H(St)H FE 180/Е ЗО (Код товару 104298) |  | 1000м | 0,22 |
| 285 | Кабель вогнестійкий перерізом 3x1,5 NHXH FE 180/Е ЗО (Код товару 105003) |  | 1000м | 0,05 |
| 286 | Прокладання коробів пластикових |  | 100м | 3 |
| 287 | Короб монтажний 25x16 мм Standard |  | м | 300 |
| 288 | Монтажний комплект |  | к-т | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Устаткування системи пожежної сигналізації |  |  |  |
| 289 | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП Тірас - 8П. 1 |  | шт | 1 |
| 290 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 |  | шт | 28 |
| 291 | Сповіщувач пожежний ручний СПР-ЗЛ |  | шт | 8 |
| 292 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ -12 |  | шт | 1 |
| 293 | Акумулятор 12 А/г |  | шт | 2 |
| 294 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ -12 |  | шт | 8 |
| 295 | Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується |  | грн. | 3829,72 |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Розділ 1. Освітлення |  |  |  |
|  | ВРП |  |  |  |
| 296 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  | 1 шт | 2 |
| 297 | Щит розподільчий на 42 модуля VU36UA Hager |  | шт | 2 |
| 298 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  | 100шт | 0,03 |
| 299 | Автоматичний вимикач Uн=380В, Ін=50А, 3п, хар. С e.mcb.stand.45.3.C50 ENEXT (s002036) |  | шт | 1 |
| 300 | Автоматичний вимикач Uн=380В, Ін=40А, 3п, хар. С e.mcb.stand.45.3.C40 ENEXT (s002035) |  | шт | 1 |
| 301 | Автоматичний вимикач Uн=380В, Ін=32А, 3п, хар. С e.mcb.stand.45.3.C32 ENEXT (s002034) |  | шт | 1 |
| 302 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  | 100шт | 0,32 |
| 303 | Диф. автомат Uн=220В, Ін=25А, 2п, хар. С, Ідиф=30мА e.rcbo.pro.2.С25.30 ENEXT |  | шт | 20 |
| 304 | Автоматичний вимикач Uн=220В, Ін=16А, 1п, хар. С e.mcb.stand.45.1.C16 ENEXT (s002008) |  | шт | 7 |
| 305 | Автоматичний вимикач Uн=220В, н=10А, 1п, хар. С e.mcb.stand.45.1.C10 ENEXT (s002007) |  | шт | 4 |
| 306 | Автоматичний вимикач Uн=220В, Ін=6А, 1п, хар. С e.mcb.stand.45.1.C6 ENEXT (s002006) |  | шт | 1 |
|  | Прокладання проводу, кабелю |  |  |  |
| 307 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | 100м | 9,07 |
| 308 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою |  | м | 37,37 |
| 309 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16 мм, стандартна з протяжкою |  | м | 878,7 |
| 310 | Монтаж кабель-каналу 12х12 |  | 100м | 1,9 |
| 311 | Кабель-канал 12х12 |  | м | 191,9 |
| 312 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  | 100м | 0,37 |
| 313 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях, маса 1 м до 1 кг |  | 100 м | 0,03 |
| 314 | Кабель ВВГнгд 5х4мм |  | 1000м | 0,04 |
| 315 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | 100м | 6 |
| 316 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 |  | 1000м | 0,6 |
| 317 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг |  | 100 м | 1,85 |
| 318 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | 100м | 2,7 |
| 319 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 |  | 1000м | 0,4687 |
| 320 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з кріпленням накладними скобами |  | 100м | 0,7 |
| 321 | Кабель вогнетривкий NHXH FE180 E90 3x1,5 |  | м | 70 |
| 322 | Тримач для труби ПВХ 16 |  | 100шт | 14,5 |
| 323 | Тримач для труби ПВХ 25 |  | 100шт | 0,6 |
|  | Світильники, лампи |  |  |  |
| 324 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт |  | 100шт | 0,67 |
| 325 | Світлодіодна панель 48Вт 6000К LEDMARK |  | шт | 67 |
| 326 | Монтаж світильників настінно-стельові з кількістю ламп до 2 |  | 100шт | 0,42 |
| 327 | LED світильник лінійний 27Вт 0,6М 5000K VIDEX |  | шт | 25 |
| 328 | Світильник накладний 18Вт 4200К LED- SR-225-18 |  | шт | 10 |
| 329 | Світильник LED накладний 8Вт 6400К ІР65 CL-V1 |  | шт | 2 |
| 330 | Світовий покажчик "Вихід" ОС-3 |  | шт | 5 |
|  | Електромонтажні вироби |  |  |  |
| 331 | Установлення вимикачів неутопленого типу |  | 100шт | 0,3 |
| 332 | Вимикач трьохклавішний накладний |  | шт | 2 |
| 333 | Вимикач двухклавішний накладний |  | шт | 10 |
| 334 | Вимикач одноклавішний накладний |  | шт | 18 |
| 335 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці |  | 100шт | 1,16 |
| 336 | Розетка накладна 220В, ІР20 |  | шт | 116 |