Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель UA-2026-04-09-007919-a Придбання і встановлення елементів для дитячих майданчиків: ігрові комплекси; обладнання (елементи) Обухівської міської територіальної громади   , на  очікувану вартість  1 800 000.00грн. з ПДВ.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015: 37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор

6.Дата оголошення: 09.04. 2026 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-09-007919-a

9.Місце надання послуг:  Обухівська міська територіальна громада

10.Строк надання послуг: до 20.07.2026 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 800 000.00 грн. з ПДВ, відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області з урахуванням орієнтовних потреб.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Згідно із технічним завданням.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію)

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

  - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

  - витрати на навантаження, розвантаження, монтаж та установка, поставку до місця поставки (передачі) товару;

  - інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

- Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

- Обладнання повинно мати надійну та зручну у використанні конструкцію та відповідати наступним вимогам:

- кінці болтових з’єднань, гострі форми (кути), що мають виступ, мають бути захищені та округлені, бути захищені пластиковими незламними заглушками та забезпечувати безпечне використання конструкції;

- матеріали, з яких виготовлене обладнання, повинні бути екологічно безпечними, а конструкції забезпечувати надійність і тривалий термін експлуатації

- металевий профіль та труби повинні мати пластикові заглушки або заварені на краях;

- металеві конструкції повинні мати покриття, що запобігає їх корозії.

- Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати у складі тендерної пропозиції довідку з детальним описом товару та відомостями про товаровиробника і країну походження запропонованого товару, а також кольорові фото всіх елементів, що пропонуються учасником, зазначених в технічному завданні та зазначенням артикулу продукції.

- Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні та виготовленим не раніше 2026 року, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.

- Гарантійні зобов’язання на дитяче ігрове обладнання повинно становити не менше 24 місяців з дати поставки.

- Учасник у складі тендерній пропозиції повинен надати технічний паспорт згідно стандартів «Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 110 від 01.03.2006 р»  на дитяче обладнання. Для елементів дитячого ігрового обладнання надання технічних паспортів не вимагається.

- Учасник у складі тендерній пропозиції повинен надати документи, що підтверджують відповідність запропонованого обладнання технічним вимогам: Сертифікат відповідності з додатками на обладнання та устаткування для дитячих майданчиків та занять спортом, який відповідає вимогам ДСТУ EN 1176:2019, код ДКПП 28.99.32-00.00; 32.30.15-90.00, висновок щодо відповідності санітарному законодавству з додатками та науковий звіт до нього, сертифікат ISO 9001:2015 на систему управління якістю (зі звітом аудиту), сертифікат ISO 14001:2015 на систему екологічного управління (зі звітом аудиту), Технічні умови (Титульний лист зареєстрованих Технічних умов заводу-виробника, що є діючими на момент закупівлі та науковий звіт до них).

- Якщо Учасник є виробником обладнання, то він надає у складі тендерної документації документи, що підтверджують його статус, як виробника (лист-гарантія). У разі, якщо учасник не являється виробником обладнання, то він має надати у складі тендерної пропозиції дилерський договір або гарантійний лист від виробника (оригінал або належним чином завірена копія). Також, від юридичної/фізичної особи, яку зазначено як виробника обладнання, необхідно надати документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує те, що дана фізична/юридична особа дійсно є виробником обладнання, та безпосередній факт виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг на території України (експертний висновок, заключення експертизи, висновок тощо) оригінал або копію завірену належним чином.

- Учасник має надати у складі тендерної пропозиції дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря дійсний на момент подання пропозиції

- Вартість обладнання повинна включати в себе вартість доставки та встановлення (монтажу) обладнання. Доставка обладнання, завантажувальні-розвантажувальні роботи, та встановлення (монтаж) здійснюються за рахунок Постачальника, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.

- Оскільки вартість обладнання включає в себе встановлення (монтаж) обладнання, учасник в своїй тендерній пропозиції повинен надати копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної безпеки та/ або експлуатації застосування таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з обов’язковим зазначенням пунктів: п.3, п.17, п.20 групи Б Додатку 2 Переліку робіт підвищеної небезпеки, п.6 групи Б, Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зареєстрованої відповідним органом ДЕРЖПРАЦІ, згідно з постановою КМУ № 77 від 03 лютого 2021 чинною на момент подачі тендерної пропозиції згідно з Законодавством України та дозвіл на вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, виданий відповідним органом ДЕРЖПРАЦІ.

- Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару*:

Комплекс дитячий спортивно-ігровий – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 2800 мм, довжина - 6000 мм, ширина - 2800мм

Дитячий ігровий двобаштовий комплекс повинен бути виготовлений з наступними технічними характеристиками:

- Стійки  комплексу повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм з радіально–заокругленими торцями та пропилами по всій довжині з кожної сторони брусу. Для збільшення жорсткості конструкцій в опорних стовпах повинні бути зроблені спеціальні запили, в які мають бути закріплені прогони підлоги.

- Гірка , що є в складі комплексу, повинна бути виконана з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами не менше 435 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі повинна становити не менше 1200 мм. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення повинна переходити в горизонтальне.

- Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути  обладнаний дерев’яними сходинками, які мають перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів не менша 40 мм, ширина сходів не менше 180 мм для безпечного підйому та спуску).

- Башти комплексу повинні з’єднуватися радіальним містком-переходом. Місток повинен бути виконаний з каркасу (металева труба 40х25х2 мм, перила з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщина стінки не менше 2,8 мм) та сходинок з дерев’яних ламелей.

- Башти комплексу повинні мати дах, виконаний з вологостійкої фанери в вигляді фронтонів. При необхідності на похилі частини дахів може бути нанесена необхідна інформація.

- Також комплекс повинен мати гімнастичні елементи: ліана з фігурними поперечинами, вертикальний підйом та підйом-скелелазка.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Гірка дитяча – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина – 4400 мм; ширина – 1030 мм; висота – 2200 мм

Гірка дитяча повинна бути виготовлена з наступними технічними характеристиками:

Стійки башти гірки повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм з радіально–заокругленими торцями та пропилами по всій довжині з кожної сторони брусу.  Для збільшення жорсткості конструкцій в опорних стовпах повинні бути зроблені спеціальні запили, в які мають бути закріплені прогони підлоги.

Спуск гірки повинен бути виконаний з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами не менше 535 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить не менше 1400 мм. Стартова платформи обладнана горизонтальним  та вертикальним поручнем з труби (діаметр не менше 26,8 мм товщина стінки не менше 2,8 мм).  Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального повиннна переходити в горизонтальне.

Також гірка повинна мати шведську стінку, обладнану горизонтальними поперечинами з металевої труби (діаметр не менше 26,8 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм.).

Для комфортного підйому до стартового майданчика, гірка повинна бути обладнана дерев’яними сходинками, які мають перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів не менше 40 мм, ширина сходів не менше 180 мм для безпечного підйому та спуску).

На боковій стінці стартової платформи повинна бути встановлена декоративна огорожа з вологостійкої фанери, товщиною 12 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Машина ігрова – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  довжина –1200 мм; ширина –610 мм; висота –600 мм.

Машина ігрова повинна складатися з кузова, коліс, двох лав для сидіння, які повинні бути виготовлені з вологостійкої фанери товщиною не менше 18 мм та керма з  , який має бути виготовлений з вологостійкої фанери товщиною не менше 24 мм. На передньому капоті повинна бути розташована металева ручка, яка має бути виготовлена з труби діаметром не менше 20 мм та товщиною не менше 2,8 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Огорожа металева -  71 секція

Габаритний розмір секції (без урахування глибини бетонування): довжина – 1530 мм; ширина – 30 мм; висота – 550 мм

Конструкція повинна бути виготовлена з металевого квадрату 10*10 мм у формі прямокутника, який кріпиться до стійки яка виготовлена з металевої труби розміром 30*30 мм. товщиною стінки не менше 2 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Карусель з сидіннями – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота – 700 мм, ширина – 1300 мм, довжина – 1300 мм.

Карусель повинна являти собою круглу платформу з сидіннями на шість місць, виготовленою з вологостійкої фанери та металевого каркасу, розміщеними навколо центральної вісі.

Карусель повинна складатись з  центральної вісі з товстостінної труби: діаметр не менше 108 мм товщина стінки  не менше 8 мм.

Підлога каруселі повинна бути виконана зі спеціальної вологостійкої ламінованої фанери діаметром  не менше 1100 мм товщиною не менше 15 мм .

Каркас каруселі повинен бути виготовлений з труби діаметром не менше 26,8 товщиною стінки не менше  2,8 мм та не менше  21,3 мм товщиною стінки не менше не менше 2,5 мм, сидіння повинно бути виконане з  вологостійкої фанери не менше 18 мм з обов’язковим фарбуванням торців фанери герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність.

Сама карусель повинна обертатись на валу завдяки підшипникам. Підшипники захищені від попадання вологи металевим ковпаком S=1,5мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Комплекс дитячий спортивно-ігровий – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота – 3600 мм, ширина – 4030 мм, довжина – 2100 мм.

Дитячий спортивно-ігровий комплекс повинен бути виготовлений з наступними технічними характеристиками:

- Стійки  комплексу повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм з радіально–заокругленими торцями та пропилами по всій довжині з кожної сторони брусу. Для збільшення жорсткості конструкцій в опорних стовпах повинні бути зроблені спеціальні запили, в які мають бути закріплені прогони підлоги.

- Гірка, що є в складі комплексу, повинна бути виконана з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами повинна бути не менше 535 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі повинна становити не менше 1400 мм. Стартова платформа повинна бути обладнана горизонтальним  та вертикальним поручнем з труби (діаметр не менше 26,8 мм товщина стінки не менше 2,8 мм).  Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального повинна переходити в горизонтальне.

- Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути  обладнаний дерев’яними сходинками, які мають перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів не менша 40 мм, ширина сходів не менше 180 мм для безпечного підйому та спуску).

- Башта комплексу повинна мати двосхилий дах, виконаний з вологостійкої фанери у вигляді фронтонів. При необхідності на похилі частини дахів може бути нанесена необхідна інформація.

Також комплекс повинен мати в своєму складі наступні елементи: два турніки та  дві шведські стінки. Турніки та шведські стінки повинні бути виконані  з металевої труби діаметром  не менше 26,8 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Карусель для обертання стоячи – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота –800 мм, довжина – 1200 мм, ширина – 1200 мм.

Конструкція повинна бути виготовлена з металевого каркасу, який складається з круглої основи для підлоги виконаної з труби діаметром не менше 33,5 мм.  та товщина стінки не менше 2,8 мм, центральної вісі яка повинна складатися з верхнього і нижнього стакана з товстостінної труби: діаметр  не менше 108 мм товщина стінки не менше 8 мм і центральної труби не менше 89мм з товщиною стінки не менше 3 мм, та металевих поручнів виконаних з труби діаметром не менше 33.5 мм. товщина стінки не менше  2,8 мм.

Підлога каруселі виконана з спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери діаметром не менше 1000 мм та товщиною не менше 15 мм .

Сама карусель повинна обертатись на валу завдяки підшипникам.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Елемент дитячого ігрового обладнання - сходи з поручнями  - 1шт.

Дерев’яні сходи повинні складатися з двох стійок які повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм з радіально–заокругленими торцями та пропилами по всій довжині з кожної сторони брусу, та повинні мати перила з обох боків та бути з’єднаними дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів повинна бути не менша 40 мм, ширина сходів не менше 180 мм для безпечного підйому та спуску).

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-  дерево – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Гойдалка на пружині – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 800 мм, ширина -360 мм, довжина - 1000 мм.

Гойдалка на пружині повинна складатися з трьох основних частин: каркас-фундаменту, металевої платформи зі стальною пружиною та конструкції з вологостійкої фанери вирізаної у вигляді Літака .

Сталева пружина з обох сторін повинна мати закінчення у вигляді  металевого стакана з платформою, які зварюють між собою. Одна із платформ повинна кріпитися до каркасу за допомогою гайок. До іншої платформи за допомогою гайок і болтів повинна кріпитися конструкція з вологостійкої фанери, вирізаної у вигляді Літака .

Розміри складових елементів: діаметр пружини не менше 20 мм, діаметр витків пружини не менше 136 мм, товщина вологостійкої фанери не менше 21 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Гойдалка одинарна – 2 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 1900 мм, ширина - 1850 мм, довжина - 1650 мм.

Гойдалка на металевих стійках повинна бути виготовлена з металевого каркасу трикутної форми, до якого приварені фланци 150х50х4 мм. на яких болтовими з’єднаннями кріпиться поперечна балка з кріпленням елементу підвісів. Каркас повинен бути виготовлений з круглої труби діаметром не менше 48 мм, товщина стінки не менше 3 мм. з двома округлими місцями згинання. Перекладина, до якої кріпляться підвіси, повинна бути виготовлена з квадратної труби не менше 60х60 мм, товщина стінки не менше 3 мм.

Металеве сидіння повинно кріпитися до балки за допомогою металевих коротко кільцевих ланцюгів Ø 6 мм з обов’язковим використанням блоків гойдання закритого типу на 2-х підшипниках, відповідно до ПРАВИЛ БУДОВИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТРАКЦІОННОЇ ТЕХНІКИ п.5.17.9. на гойдалці ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати жорсткі елементи підвішування. Каркас сидіння повинен бути  виготовлений з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм, та вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 15 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Елемент дитячого ігрового обладнання - верх гойдалки-балансир - 1 шт.

Габаритний розмір:  довжина - 2100 мм, ширина - 360 мм

Верх гойдалки-балансира повинен бути виготовлений у вигляді дошки з наклеєною фанерою з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність та округлими краями загальною товщиною не менше 50 мм. Сидіння гойдалки-балансира повинно мати спинки з вологостійкої пофарбованої фанери товщиною не менше 10 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність, металеві поручні для рук повинні бути виготовлені з труби діаметром не менше 21,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм. Верх гойдалки-балансира повинен мати гумові амортизаційні елементи у вигляді циліндру з розмірами: 280х120х12мм.

Знизу дошка повинна кріпитися на лист товщиною 4 мм, зверху двома металевими полосами 400х50х4 мм повинна бути з’єднана між собою болтами з плоскими головками.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Елемент дитячого ігрового обладнання - сидіння зі спинкою на гойдалку

Н-1900- 2 шт.

Габаритний розмір сидіння: висота - 291 мм,  ширина – 364 мм, довжина - 404 мм.

Каркас сидіння зі спинкою повинен бути виготовлений з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм, сидіння повинно бути виконане з вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 15 мм.

Металеві сидіння повинні кріпитися за допомогою металевих коротко кільцевих ланцюгів не менше Ø 6 мм з обов’язковим використанням блоків гойдання закритого типу на 2-х підшипниках.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

Пісочниця – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  довжина – 1600 мм; ширина – 1600 мм; висота – 320 мм.

Пісочниця повинна  мати квадратну форму зі стороною розміром не менше 1600 мм. Бокові стінки пісочниці  повинні складатись з дерев’яних дощок різних кольорів, загальною висотою не менше 320 мм до верхньої частини, по кутах  повинні бути закріплені столики з вологостійкої фанери не менше 18 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність, що дає змогу дітям сидіти та гратися.

В кутах пісочниці повинні знаходитись  металеві оцинковані закладні деталі.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-   дерево та фанера  – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Комплекс дитячий спортивно-ігровий – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  довжина – 5800 мм; ширина – 3800 мм; висота – 2800 мм.

Дитячий спортивно-ігровий комплекс повинен мати три башти та бути виготовлений з наступними технічними характеристиками:

- Стійки  комплексу повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм з радіально–заокругленими торцями та пропилами по всій довжині з кожної сторони брусу. Для збільшення жорсткості конструкцій в опорних стовпах повинні бути зроблені спеціальні запили, в які мають бути закріплені прогони підлоги.

- Гірка , що є в складі комплексу, повинна бути виконана з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами не менше 435 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі повинна становити не менше 1200 мм. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення повинна переходити в горизонтальне.

- Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути  обладнаний дерев’яними сходинками, які повинні мати перила та бути з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних дощок не менша 40 мм, ширина сходів не менше 180 мм для безпечного підйому та спуску).

- Башти комплексу повинні  з’єднуватися прямими містками-переходами. Місток повинен бути виконаний з каркасу (металева труба не менше 40х25х2 мм, перила з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщина стінки не менше 2,8 мм та дерев’яних ламелей товщиною не менше 40мм). На зовнішніх боках переходів комплексу повинна бути  встановлена кольорова декоративна огорожа з вологостійкої фанери товщиною не менше 12 мм.

- Башти комплексу повинні мати похилий дах, який повинен бути виконаний з вологостійкої фанери не менше 12мм. При необхідності на похилі дахів може бути нанесена необхідна інформація.

- Також комплекс повинен мати гімнастичні елементи: ліану з овальними поперечинами, цепний підйом з поручнями та дві інтерактивні панелі.

До стійки одної з башт розміщено дві інтерактивні панелі Рахівниця та Годинник, які повинні бути  зафіксовані на двох дерев’яних стійках перерізом не менше 90х90 мм. Панелі мають габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  довжина - 1000 мм, ширина - 1000 мм, висота - 1200 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Гірка дитяча – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 1600 мм, ширина - 725 мм, довжина - 2200 мм.

Несучі елементи конструкції повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100х100 мм. Спуск гірки повинен бути  виконаний з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм. Ширина спуску між бортами не менше 435 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі поивнна становити 800 мм. Стартова платформа повинна бути обладнана захисним бортом безпеки, виконаним з вологостійкої фанери (товщина не менше 18 мм) та горизонтальним поручнем з металевої труби (діаметр не менше 26,8 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм.). Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення повинна  переходити в горизонтальне.

Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути обладнаний дерев’яними сходинками, які мають перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів не менше 40 мм, ширина сходів не менше 180 мм для безпечного підйому та спуску).

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Карусель підвісна – 2 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  висота - 2500 мм, довжина - 2400 мм,  ширина - 108 мм.

Конструкція повинна бути виготовлена з металевого каркасу, який складається зі  стійки діаметр труби не менше 108 мм товщина стінки не менше 8 мм та верху каруселі, який повинен складатися із стакана з товстостінної труби діаметр не менше 108 мм товщина стінки не менше 8 мм, коромисла з труби не менше 89 мм з товщиною стінки не менше 3 мм, плеча каруселі з труби діаметром не менше 57 мм та товщина стінки не менше 3 мм, та металевих ручок виконаних у вигляді трикутників, які повинні бути виготовлені з труби діаметром не менше 21,3 мм товщина стінки не менше  2,8 мм.

Сама карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Шведська стінка – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  довжина -1200  мм,  ширина - 1000 мм, висота - 2200 мм.

Несучі елементи конструкції повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм.

В складі комплексу повинні бути наступні елементи: дві шведські стінки канат для лазання та гімнастичні кільця.

Шведські стінки повинні бути виконані з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. Канат виконаний із переплетеного джгута загальним діаметром не менше 28 мм та довжиною не менше 2200 мм.

Гімнастичні кільця виготовлені з комбінованого армованого канату діаметром 16 мм. Канат надійно обтиснутий металевими гільзами для надійної фіксації та безпеки у використанні. Опори для рук виконані у вигляді металевих циліндрів, що забезпечують зручний хват.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Карусель з сидіннями – 2 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування):  довжина - 1600 мм, висота - 700 мм, ширина - 1600 мм.

Карусель з сидіннями повинна являти собою круглу платформу з трьома двомісними сидіннями виготовленими з вологостійкої фанери, розміщеними навколо центральної вісі.

Конструкція повинна бути виготовлена з металевого каркасу, який складається з круглої основи для підлоги виконаної з труби діаметром не менше 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм, центральної вісі з труби: діаметр не менше 89 мм товщина стінки не менше 3 мм, та металевих поручнів виконаних з труби діаметром не менше 33,5  мм, товщина стінки не менше 2,8 мм.

Шток каруселі повинен бути виконаний з товстостінної труби діаметром не менше 42 мм та товщиною стінки не менше 10 мм.

Підлога каруселі повинна бути виконана зі спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери діаметром не менше 1500 мм товщиною не менше 15 мм.

Карусель повинна мати три сидіння виконаних з вологостійкої фанери не менше 18 мм. Обов’язкове фарбування торців вологостійкої фанери герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність.

Сама карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам. Підшипники захищені від попадання вологи металевим ковпаком S=1,5мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Комплекс дитячий спортивно – ігровий – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 5800 мм, ширина - 4300 мм, висота  - 2800 мм.

Дитячий спортивно-ігровий  комплекс повинен мати три башти та бути виготовленим з наступними технічними характеристиками:

- Несучі елементи конструкції повинні бути виконані з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм. та повинні мати  радіально–заокруглені торці та пропили по всій довжині з кожної сторони брусу.  Для збільшення жорсткості конструкцій в опорних стовпах повинні бути зроблені спеціальні запили, в які мають бути закріплені прогони підлоги.

- Гірки, що є в складі комплексу, повинні бути виконані з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації- сам спуск гірки повинен мати  борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами повинна бути не менше 435 мм. Висоти стартових майданчиків (платформ) для спускання з гірки від рівня землі повинні становити не менше 1200 мм та не менше 1000мм. Стартова платформа повинна бути обладнана горизонтальним поручнем з металевої труби (діаметр не менше 26,8 мм. товщина стінки не менше 2,8 мм.). Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального повинна переходити в горизонтальне.

- Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути обладнаний дерев’яними сходинками, які мають перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів не менша 40 мм).

- Башти комплексу повинні з’єднуватися прямим та різнорівневим містками-переходами. Містки повинні бути виконані з каркасу (металева труба розмірами не менше 40х25х2 мм, перила з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщина стінки не менше 2,8 мм) та сходинок з дерев’яних ламелей.

- Одна з башт комплексу повинна мати двосхилий дах, а дві інші повинні бути у вигляді корони. Двосхилий дах повинен бути виконаний з вологостійкої фанери не менше 12 мм у вигляді фронтонів. При необхідності на похилі частини дахів може бути нанесена необхідна інформація. Дахи корона повинні бути  виконані з вологостійкої фанери не менше 18 мм.

- Також комплекс повинен мати гімнастичні елементи : ліану з овальними поперечинами; підйом- скелелазку, та шест-спіраль.

На стійках однієї з башт повинно бути розміщено рахівницю в два ряди на трубках для навчання рахуванню, розвитку мілкої моторики та пам’яті.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Смуга перешкод з Баштами – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 6000 мм, ширина - 3600 мм, висота  - 2500 мм.

Смуга перешкод повинна складатися з чотирьох башт, які повинні нагадувати «Вігвам» та з’єднуватися між собою: містком-переходом, містком-колодою та переходом «Стовпчики».

Башти типу «Вігвам»

Кожна башта повинна складатися з:

•	трьох опорних стійок;

•	каркасу підлоги;

•	настилу (платформи);

•	закладних елементів для монтажу.

Опорні стійки повинні бути виготовлені з круглого дерев’яного брусу діаметром не менше 100 мм.

Каркас підлоги повинен бути виконаний у вигляді обв’язки з круглого дерев’яного брусу діаметром не менше 80 мм.

Платформа повинна бути виготовлена з вологостійкої фанери товщиною не менше 27 мм. Висота платформи від рівня покриття повинна становити 323мм.

Перехід «Стовпчики» повинен складатися з:

- п’яти дерев’яних колод діаметром не менше 100мм

- п’яти фанерних накладок діаметром не менше 110мм, які повинні бути виготовлені з вологостійкої фанери товщиною не менше 15мм.

- двох поручнів, які повинні бути виготовлені з дерев’яного брусу діаметром не менше 100мм, що кріпляться до башт;

Місток-колода повинен складатися з колоди виготовленої з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100х100, яка повинна кріпитися до поручнів за допомогою металевих ланцюгів, поручні повинні бути виготовлені з дерев’яного брусу діаметром не менше 100мм, що кріпляться до башт.

Місток-перехід повинен складатися, з містка та поручнів, що кріпляться до башт, місток повинен бути виготовлений з двох дерев’яних колод діаметром не менше 100мм, які повинні бути з’єднані між собою шістьма металевими перемичками, виготовленими з труби діаметром не менше 33,5мм (товщиною стінки не менше 2,8мм), поручні повинні бути виготовлені з двох дерев’яних колод діаметром не менше 100мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

Елемент дитячого ігрового обладнання - сидіння зі спинкою на гойдалку

Н-2200- 2 шт.

Габаритний розмір сидіння: висота - 291 мм,  ширина – 364 мм, довжина - 404 мм.

Каркас сидіння зі спинкою повинен бути виготовлений з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм, сидіння повинно бути виконане з вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 15 мм.

Металеві сидіння повинні кріпитися за допомогою металевих коротко кільцевих ланцюгів не менше Ø 6 мм з обов’язковим використанням блоків гойдання закритого типу на 2-х підшипниках.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

Болтові з’єднання, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

Гойдалка – балансир сидіння зі спинкою – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота –900 мм, довжина – 2100 мм, ширина – 360 мм.

Гойдалка-балансир повинна бути виготовлена у вигляді рухомої дошки з наклеєною фанерою з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність та округлими краями загальною товщиною не менше 50 мм, на металевому каркасі з труби діаметром не менше 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8мм. Сидіння гойдалки-балансира повинні мати спинки з вологостійкої пофарбованої фанери товщиною не менше 10 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність, металеві поручні для рук діаметром не менше 21,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм, та мати гумові амортизаційні елементи у вигляді циліндру з розмірами не менше: 280х120х12мм.

Сама дошка повинна кріпитися до рамної труби таким чином: в районі згинання, на рамній трубі приварюється втулка (діаметром не менше 26,8 мм.), в дану втулку заведений стержень вісь діаметр 20 мм. Знизу дошка кріпиться на лист товщиною не менше 4 мм, зверху двома металевими полосами не менше 400х50х4 мм з’єднана між собою болтами з плоскими головками.

Металевий каркас повинен складатися з чотирьох опор, зварених між собою, металева труба повинна мати діаметр не менше 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм.

Конструкція  повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

-	метал – двокомпонентна поліуретанова фарба ;

-   дерево та фанера – фарба на водній (або такою, що має аналогічні сертифікати).

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяці.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Обладнання повинно відповідати точним габаритним розмірам, які вказані в технічній документації. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним у Технічному завданні мінімальним вимогам, або у разі, якщо запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам, визначеним в Тендерній документації, зокрема в технічній частині предмету закупівлі.