Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель UA-2026-07-28-003672-a, Придбання і встановлення елементів для дитячих майданчиків: ігрові комплекси; обладнання (елементи) Обухівської міської територіальної громади   , на  очікувану вартість  1 000 000.00грн. без ПДВ.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

1.Найменування: Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Малишка, 6.

3.Код ЄДРПОУ: 45682351

4.Категорія:  відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон).

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015: 37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор

6.Дата оголошення: 28.07. 2026 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-28-003672-a

9.Місце надання послуг:  Обухівська міська територіальна громада

10.Строк надання послуг: до 15.11.2026 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 000 000.00 грн. без ПДВ, відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області з урахуванням орієнтовних потреб.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Згідно із технічним завданням.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію)

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

  - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

  - витрати на навантаження, розвантаження, монтаж та установка, поставку до місця поставки (передачі) товару;

  - інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

- Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

- Обладнання повинно мати надійну та зручну у використанні конструкцію та відповідати наступним вимогам:

- кінці болтових з’єднань, гострі форми (кути), що мають виступ, мають бути захищені та округлені, бути захищені пластиковими незламними заглушками та забезпечувати безпечне використання конструкції;

- матеріали, з яких виготовлене обладнання, повинні бути екологічно безпечними, а конструкції забезпечувати надійність і тривалий термін експлуатації

- металевий профіль та труби повинні мати пластикові заглушки або заварені на краях;

- металеві конструкції повинні мати покриття, що запобігає їх корозії.

- Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати у складі тендерної пропозиції довідку з детальним описом товару та відомостями про товаровиробника і країну походження запропонованого товару, а також кольорові фото всіх елементів, що пропонуються учасником, зазначених в технічному завданні та зазначенням артикулу продукції.

- Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні та виготовленим не раніше 2026 року, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.

- Гарантійні зобов’язання на дитяче ігрове обладнання повинно становити не менше 24 місяців з дати поставки.

- Учасник у складі тендерній пропозиції повинен надати технічний паспорт згідно стандартів «Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 110 від 01.03.2006 р»  на дитяче обладнання.

- Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документи, що підтверджують відповідність запропонованого обладнання технічним вимогам: Сертифікат відповідності з додатками на обладнання та устаткування для дитячих майданчиків та занять спортом, який відповідає вимогам ДСТУ EN 1176:2019, висновок щодо відповідності санітарному законодавству з додатками та науковий звіт до нього, сертифікат ISO 9001:2015 на систему управління якістю (зі звітом аудиту), сертифікат ISO 14001:2015 на систему екологічного управління, Технічні умови (Титульний лист зареєстрованих Технічних умов заводу-виробника, що є діючими на момент закупівлі та науковий звіт до них).

- Якщо Учасник є виробником обладнання, то він надає у складі тендерної документації документи, що підтверджують його статус, як виробника (лист-гарантія). У разі, якщо учасник не являється виробником обладнання, то він має надати у складі тендерної пропозиції дилерський договір або гарантійний лист від виробника (оригінал або належним чином завірена копія). Також, від юридичної/фізичної особи, яку зазначено як виробника обладнання, необхідно надати документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує те, що дана фізична/юридична особа дійсно є виробником обладнання, та безпосередній факт виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг на території України (експертний висновок, заключення експертизи, висновок тощо) оригінал або копію завірену належним чином.

- Учасник має надати у складі тендерної пропозиції дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря дійсний на момент подання пропозиції

- Вартість обладнання повинна включати в себе вартість доставки та встановлення (монтажу) обладнання. Доставка обладнання, завантажувальні-розвантажувальні роботи, та встановлення (монтаж) здійснюються за рахунок Постачальника, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.

- Оскільки вартість обладнання включає в себе встановлення (монтаж) обладнання, учасник в своїй тендерній пропозиції повинен надати копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної безпеки та/ або експлуатації застосування таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з обов’язковим зазначенням пунктів: п.3, п.17, п.20 групи Б Додатку 2 Переліку робіт підвищеної небезпеки, п.6 групи Б, Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зареєстрованої відповідним органом ДЕРЖПРАЦІ, згідно з постановою КМУ № 77 від 03 лютого 2021 чинною на момент подачі тендерної пропозиції згідно з Законодавством України та дозвіл на вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, виданий відповідним органом ДЕРЖПРАЦІ.

- Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару*:

ГОЙДАЛКА - БАЛАНСИР – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 2100 мм, ширина - 360 мм, висота - 900 мм.

Гойдалка-балансир повинна бути виготовлена у вигляді рухомої дошки з наклеєною фанерою з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність та округлими краями загальною товщиною не менше 50 мм, на металевому каркасі з труби діаметром не менше 42,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8мм. Сидіння гойдалки-балансира повинно бути виконане з вологостійкої пофарбованої фанери у вигляді автомобіля товщиною не менше 9 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність, металеві поручні для рук повинні бути виготовлені з труби діаметром не менше 21,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм та мати гумові амортизаційні елементи у вигляді циліндру з розмірами не менше: 280х120х12мм.

Сама дошка повинна кріпитися до рамної труби таким чином: в районі згинання, на рамній трубі приварюється втулка (діаметром не менше 26,8 мм.), в дану втулку заведений стержень вісь діаметр 20 мм. Знизу дошка кріпиться на лист товщиною не менше 4 мм, зверху двома металевими полосами не менше 400х50х4 мм з’єднана між собою болтами з плоскими головками.

Металевий каркас повинен складатися з чотирьох опор, зварених між собою, металева труба повинна мати діаметр не менше 42,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

КАРУСЕЛЬ ДЛЯ ОБЕРТАННЯ СТОЯЧИ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1300 мм, висота - 800 мм, ширина - 1300 мм.

Конструкція повинна бути виготовлена з металевого каркасу, який складається з круглої основи для підлоги виконаної з труби діаметром не менше 33,5 мм. товщиною стінки не менше 2,8 мм, центральної вісі з товстостінної труби: діаметром не менше 108 мм товщиною стінки не менше 8 мм, та металевих поручнів виконаних з труби діаметром не менше 33,5 мм. товщиною стінки не менше 2,8 мм.

Підлога каруселі повинна бути виконана з спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери діаметром не менше 1100 мм товщиною не менше 15 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність. Сама карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

КОМПЛЕКС ДИТЯЧИЙ СПОРТИВНО - ІГРОВИЙ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина – 5200 мм; ширина – 4500 мм; висота – 2800 мм.

Дитячий чотири баштовий спортивно-ігровий комплекс повинен бути виготовлений з наступними технічними характеристиками:

- Брус для башт та стійок комплексу повинен бути виконаний з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм. Для збільшення жорсткості конструкцій в опорних стовпах повинні бути зроблені спеціальні запили, в які мають бути закріплені прогони підлоги.

- Дві башти комплексу повинні мати двоскатні дахи у вигляді фронтонів, які повинні бути виконані з вологостійкої фанери товщиною не менше 12 мм. До однієї з них повинен кріпитися спуск, що виконаний з суцільного листа полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами повинна бути 435 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі повинна становити 1200 мм. Стартова платформа повинна бути обладнана горизонтальним поручнем з труби (діаметром не менше 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм.). Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального переходить в горизонтальне. Також до башти повинен кріпитися шест прямий, який повинен бути виконаний з металевої труби діаметром не менше 42,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм. До іншої башти повинні кріпитися дерев’яні сходинки, які повинні мати перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів не менша 40 мм, ширина сходів не менше 150 мм для безпечного підйому та спуску).

- Також комплекс повинен мати дві башти без дахів. До однієї з них повинен кріпитися спуск, що виконаний з суцільного листа полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами повинна бути 435 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі повинна становити 800 мм. Стартова платформа повинна бути обладнана горизонтальним поручнем з труби (діаметром не менше 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм.). Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального переходить в горизонтальне. До іншої башти повинні кріпитися дерев’яні сходинки, які повинні мати перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних елементів не менша 40 мм, ширина сходів не менше 150 мм для безпечного підйому та спуску).

- Башти комплексу повинні з’єднуватися містками-переходами. Радіальним містком переходом повинні з’єднуватися башти із двоскатними дахами. Радіальний місток повинен бути виконаний з каркасу (металева труба 40х25х2 мм, перила з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм) та сходинок з дерев’яних ламелей товщиною не менше 30 мм. Каркаси двох різнорівневих містків повинні бути виконані з металевої труби 40х25х2 мм, перила з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм. Четвертий місток повинен бути прямим виконаним з каркасу (металева труба 40х25х2 мм, перила з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм) та сходинок з дерев’яних ламелей товщиною не менше 30 мм та з’єднувати башти без дахів.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

ГОЙДАЛКА КОМБІНОВАНА – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 2400 мм, ширина - 1900 мм, довжина - 6300 мм.

Гойдалка на металевих стійках повинна бути виготовлена з окремих металевих ніг з привареними фланцями 281х52х6 мм до яких болтовими з’єднаннями повинна кріпитися поперечна балка з кріпленням елементу підвісів. Стійки повинні бути виготовлені з круглої труби діаметром не менше 57 мм, товщиною стінки не менше 3 мм. Перекладина, до якої кріпляться підвіси повинна бути виготовлена з квадратної труби не менше 80х80 мм, товщиною стінки не менше 3 мм.

Сидіння «Гніздо», що в складі гойдалки, повинно бути виготовлене діаметром не менше 1000 мм з армованого канату діаметром не менше 16 мм.

До складу гойдалки повинно входити два сидіння зі спинкою. Каркас сидіння зі спинкою повинно бути виготовлене з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм, сидіння повинні бути виконані з вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 15 мм.

Сидіння гніздо та сидіння зі спинкою повинні кріпитись до балки за допомогою металевих коротко кільцевих ланцюгів не менше Ø6 мм з обов’язковим використанням блоків гойдання закритого типу на 2-х підшипниках та страхувальних ланцюгів. Відповідно до ПРАВИЛ БУДОВИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТРАКЦІОННОЇ ТЕХНІКИ п.5.17.9. на гойдалці ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати жорсткі елементи підвішування.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

СМУГА ПЕРЕШКОД ( БРУСКИ ) – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 2300 мм, ширина - 500 мм, довжина - 2200 мм.

Смуга перешкод (бруски) повинна складатися з каркасу, верхньої балки, чотирьох підвісних сходинок та канатних підвісів.

Каркас повинен бути виконаний із суцільного дерев'яного бруса січенням не менше 100×100мм. Верхня несуча балка повинна бути виготовлена із суцільного дерев'яного бруса січенням не менше 100×100мм та жорстко закріплена до вертикальних стійок за допомогою металевих кріпильних елементів.

До верхньої балки повинні кріпитися чотири підвісні сходинки, кожна з яких підвішується на двох армованих канатах. Канати повинні бути виготовлені з армованого каната діаметром не менше Ø16 мм.

Сходинки повинні бути виконані з дерева розміром 500*100*100, безпечного для використання дітьми, із заокругленими кутами та гладкою поверхнею.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

СМУГА ПЕРЕШКОД ( РУКОХІД ) – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 2100 мм, ширина - 250 мм, довжина - 2200 мм.

Смуга перешкод (рукохід) повинна складатися з каркасу, верхньої балки, чотирьох підвісних ручок.

Каркас повинен бути виконаний із суцільного дерев'яного бруса січенням не менше 100×100мм. Верхня несуча балка повинна бути виготовлена із суцільного дерев'яного бруса січенням не менше 100×100мм та жорстко закріплена до вертикальних стійок за допомогою металевих кріпильних елементів.

До верхньої балки повинні кріпитися чотири підвісних ручки, кожна з яких виконана з армованого канату діаметром не менше Ø16 мм та металевих кріплень. Також по низу каркасу повинен кріпитися армований канат діаметром не менше Ø16 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

СМУГА ПЕРЕШКОД ( ПАВУТИНКА ) – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 2250 мм, ширина - 1500 мм, довжина - 2200 мм.

Смуга перешкод (павутинка) повинна складатися з дерев'яного каркасу, верхнього металевого каркасу з дугами та підвісного тунелю з армованого каната.

Каркас повинен бути виконаний із суцільного дерев'яного бруса січенням не менше 100×100 мм. Верхній несучий каркас повинен бути виготовлений із двох металевих дуг з труби діаметром не менше Ø33,5 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм та з двох перемичок з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм, які повинні з’єднувати дуги. Металевий каркас повинен бути закріплений до дерев'яного каркасу за допомогою металевих кріпильних елементів.

До верхньої балки дерев’яного каркасу повинен кріпитися тунель із армованого каната діаметром не менше Ø16 мм. Канатна конструкція повинна утворювати сітку у вигляді тунелю для безпечного пересування дітей. З'єднання канатів повинні виконуватися за допомогою алюмінієвих кріплень, стійких до механічних навантажень.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

СМУГА ПЕРЕШКОД ( СТОВПЧИКИ ) – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 1700 мм, ширина - 500 мм, довжина - 2000 мм.

Смуга перешкод (стовпчики) повинна складатися з каркасу, верхньої перекладини та шести дерев’яних стовпчиків.

Каркас повинен бути виконаний із суцільного дерев'яного бруса січенням не менше 100×100мм. Верхня перекладина повинна бути виготовлена з металевої труби діаметром не менше 42,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм та кріпитися за допомогою металевих кріпильних елементів до каркасу смуги перешкод.

Стовпчики повинні бути виконані з дерева, безпечного для використання дітьми, із заокругленими кутами та гладкою поверхнею.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

БУДИНОК - СКЕЛЕЛАЗКА – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1800 мм, ширина - 660 мм, висота - 1200 мм.

Будинок повинен бути виготовлений з наступними технічними характеристиками:

Дах будинка - повинен бути виготовлений з вологостійкої фанери, товщиною не менше 15 мм та мати зачепи різної форми та розміру, каркас даху повинен бути з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 80х80 мм;

Несучі елементи конструкції повинні бути виконані з труби діаметром не менше 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм;

Передня і задня стінка будинка повинна бути виготовлена з вологостійкої фанери товщиною не менше 18 мм в якій повинні бути отвори у вигляді віконечок;

В середині будинка повинна бути лавка круглої форми, яка кріпиться до нижніх двох горизонтальних дерев’яних брусів з січенням не менше 80х80 мм, лавка повинна бути виготовлена з вологостійкої фанери товщиною не менше 18 мм

Усі фанерні елементи обов’язково мають оброблятися герметиком з утворенням еластичної плівки, яка забезпечує низьку водопроникність.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

КОМПЛЕКС ДИТЯЧИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ "ДВІ БАШТИ КОРОНА" -1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 2800 мм, довжина - 5900 мм, ширина - 2500мм.

Дитячий ігровий двобаштовий комплекс повинен бути виготовлений з наступними технічними характеристиками:

- Брус для башт та стійок комплексу повинен бути виконаний з суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100 х 100 мм з радіально–заокругленими торцями та пропилами по всій довжині з кожної сторони брусу. Для збільшення жорсткості конструкцій в опорних стовпах повинні бути зроблені спеціальні запили, в які мають бути закріплені прогони підлоги.

- Гірка, що є в складі комплексу, повинна бути виконана з суцільного листа полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1,2 мм. Для безпечного використання при активній та тривалій експлуатації - сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з відшліфованого дерева, товщиною не менше 40 мм та висотою не менше 115 мм, ширина спуску між бортами 435 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить не менше 1200 мм. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального повинна переходить в горизонтальне.

- Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути обладнаний дерев’яними сходинками, які повинні мати перила та з’єднані дерев’яними стяжками (товщина дерев’яних дощок не менша 40 мм, ширина сходів не менше 150 мм для безпечного підйому та спуску).

- Башти комплексу повинні бути з’єднані між собою радіальним містком-переходом. Місток виконаний з каркасу (металева труба 40х25х2 мм, перила з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм) та сходинок з дерев’яних ламелей.

- Башти комплексу повинні мати дахи у вигляді «Корона», які повинні бути виконані з вологостійкої фанери товщиною не менше 18 мм.

- Також комплекс повинен мати гімнастичні елементи: шест-зігзаг з металевої труби діаметром 42,3 мм і 26,8 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм, ліану з овальними поперечинами з металевої труби діаметром 33,5 мм та 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8мм та підйом-скелелазку з вологостійкої фанери (товщиною не менше 15 мм).

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

ГОЙДАЛКА - БАЛАНСИР СИДІННЯ ЗІ СПИНКОЮ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота –900 мм, довжина – 2100 мм, ширина – 360 мм.

Гойдалка-балансир повинна бути виготовлена у вигляді рухомої дошки з наклеєною фанерою з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність та округлими краями загальною товщиною не менше 50 мм, на металевому каркасі з труби діаметром не менше 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. Сидіння гойдалки-балансира повинні мати спинки з вологостійкої пофарбованої фанери товщиною не менше 10 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність, металеві поручні для рук повинні бути виготовлені з металевої труби діаметром не менше 21,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8мм, та мати гумові амортизаційні елементи у вигляді циліндру з розмірами не менше: 280х120х12мм.

Сама дошка повинна кріпитися до рамної труби таким чином: в районі згинання, на рамній трубі приварюється втулка (діаметром не менше 26,8 мм.), в дану втулку заведений стержень вісь діаметром 20 мм. Знизу дошка кріпиться на лист товщиною не менше 4 мм, зверху двома металевими полосами не менше 400х50х4 мм з’єднана між собою болтами з плоскими головками.

Металевий каркас повинен складатися з чотирьох опор, зварених між собою, металева труба повинна мати діаметр не менше 42,3 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

КАРУСЕЛЬ ДЛЯ ОБЕРТАННЯ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота –800 мм, довжина – 1200 мм, ширина – 1200 мм.

Конструкція повинна бути виготовлена з металевого каркасу, який складається з круглої основи для підлоги виконаної з труби діаметром не менше 33,5 мм. товщиною стінки не менше 2,8 мм, центральної вісі, яка повинна складатися з верхнього і нижнього стакана з товстостінної труби: діаметром не менше 108 мм товщиною стінки не менше 8 мм і центральної труби не менше 89 мм з товщиною стінки не менше 3 мм, та металевих поручнів виконаних з труби діаметром не менше 33,5 мм. товщиною стінки не менше 2,8 мм.

Підлога каруселі повинна бути виконана із спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери діаметром не менше 1000 мм та товщиною не менше 15 мм .

Сама карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

ГОЙДАЛКА ПОДВІЙНА – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 1900 мм, ширина - 1900 мм, довжина - 2650 мм.

Гойдалка на металевих стійках подвійна повинна бути виготовлена з металевого каркасу трикутної форми, до якого повинні бути приварені фланци 180х70х5 мм на яких болтовими з’єднаннями повинна кріпитись поперечна балка з кріпленням елементу підвісів. Каркас повинен бути виготовлений з круглої труби діаметром не менше 57 мм товщиною стінки не менше 3 мм з двома округлими місцями згинання. Перекладина, до якої кріпляться підвіси, повинна бути виготовлена з квадратної труби не менше 80х80 мм товщиною стінки не менше 3мм.

Металеві сидіння повинні кріпитись до балки за допомогою металевих коротко кільцевих ланцюгів Ø 6 мм з обов’язковим використанням блоків гойдання закритого типу на 2-х підшипниках, відповідно до ПРАВИЛ БУДОВИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТРАКЦІОННОЇ ТЕХНІКИ п.5.17.9. на гойдалці ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати жорсткі елементи підвішування. Каркас сидіння зі спинкою повинен бути виготовлений з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм, товщиною стінки не менше 2,8 мм, сидіння повинні бути виконані з вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 15 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

КОМПЛЕКС ДИТЯЧИЙ КАНАТНИЙ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 2600 мм, ширина – 1400 мм, висота - 2300 мм.

Комплекс дитячий канатний повинен бути виконаний у формі трикутника і складатися з двох секцій, з’єднаних між собою.

З однієї сторони виріб повинен мати секцію з фанерною скелелазкою. Основа скелелазки повинна бути виконана з вологостійкої фанери товщиною не менше 18 мм, що кріпиться до суцільного дерев’яного брусу з січенням не менше 100х100 мм.

З іншої сторони виріб повинен мати секцію канатну. Між суцільними дерев’яними брусами січенням не менше 100х100 мм повинні бути розташовані розпорки, що виконані з металевої труби діаметром не менше 33,5 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм. Між розпорками повинна бути натягнута армована сітка з квадратними комірками, що повинні бути виконані з армованого металом каната тросового звивання. Канат сітки повинен бути перетином не менше Ø 16 мм.

Балка, що з’єднує між собою обидві секції повинна бути виконана з суцільного дерев’яного бруса січенням не менше 100х100 мм. До балки повинні кріпитися ручки, що виготовлені з круглої труби діаметром не менше 21,3 мм товщиною стінкою не менше 2,8 мм.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

ПІСОЧНИЦЯ З КРИШКОЮ – 1шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 420 мм, ширина - 1500 мм, довжина - 1500 мм.

Пісочниця повинна мати квадратну форму зі стороною розміром не менше 1500 мм, та мати кришку з вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 18 мм з обов’язковим фарбуванням торців герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність, яка кріпиться на двох протилежних сторонах на петлях ПН-130 (4 шт.), що дозволяє захищати пісок від дощу, сміття та тварин тощо. Кришка пісочниці повинна мати п-образні ручки з металевої труби діаметром не менше 26,8 мм товщиною стінки не менше 2,8мм, які у відкритому вигляді пісочниці виконують функцію ніжок столика, для гри в «пасочки». Бокові стінки пісочниці повинні бути виконані з дерева.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- дерево та фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

КАРУСЕЛЬ З ЛАВОЮ – 1 шт.

Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 700 мм, ширина - 1150 мм, довжина - 1150 мм.

Карусель з лавою повинна являти собою круглу платформу з лавою виготовленою з вологостійкої фанери та металевого каркасу, розміщеними навколо центральної вісі.

Конструкція повинна складатися з центральної металевої стійки з круглої труби діаметром не менше 89 мм з товщиною стінки не менше 3 мм та штоку діаметром не менше 42мм. Каркас каруселі повинен бути виготовлений з труби діаметром не менше 26,8 мм товщиною стінки не менше 2,8 мм, сидіння повинно бути виконане з вологостійкої фанери не менше 18 мм.

Підлога каруселі повинна бути виконана із спеціальної вологостійкої ламінованої фанери діаметром не менше 900 мм товщиною не менше 15 мм з обов’язковим фарбуванням торців фанери герметиком з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність.

Сама карусель повинна обертатися на валу завдяки підшипникам. Підшипники захищені від попадання вологи металевим ковпаком.

Конструкція повинна бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми:

- метал – двокомпонентна поліуретанова фарба;

- фанера – фарба на водній основі або такою, що має аналогічні сертифікати.

Болтові з’єднання, що використовуються повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки.

Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу.

Гарантійний термін – не менше 24 місяців.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Обладнання повинно відповідати точним габаритним розмірам, які вказані в технічній документації. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним у Технічному завданні мінімальним вимогам, або у разі, якщо запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам, визначеним в Тендерній документації, зокрема в технічній частині предмету закупівлі.