Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі

код ДК 021:2015-34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби»

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2026-06-26-004400-а на очікувану вартість – 1 700 000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

1. Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання вантажного автомобіля (фургона) для перевезення вантажів для  потреб замовника.

1.Найменування: Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.

2. Місце знаходження: 08700, Київська обл., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3. Код ЄДРПОУ: 04362680

4. Категорія:  відповідно до п.1 ч.3 ст.2 Закону України № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020 зі змінами.

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: вантажний автомобіль (фургон),  021:2015-34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби»

6. Дата оголошення: «26» червня 2026 року.

7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-26-004400-а.

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:    Код ДК 021:2015 – 34130000 - 7 «Мототранспортні вантажні засоби», (Код ДК 021:2015-34136000-9, фургони)

Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі

| № за/п |  | Найменування товару |  | Одиниця виміру | Кількість | Марка та модель | Назва виробника (або торгівельна марка), країна- виробник* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Вантажний автомобіль (фургон) |  | од. | 1 |  |  |  |
| Основні характеристики транспортного засобу відповідно вимогам Замовника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базове шасі |  |  | Вантажний автомобіль типу фургон (на базі автомобіля Citroen Jumper або еквівалента), L4H2 (найдовша база, середній дах) |  |  |  |  |  |
| Тип кузова |  |  | вантажний фургон |  |  |  |  |  |
| Кількість місць (з водієм) |  |  | від 3 |  |  |  |  |  |
| Привід |  |  | передній або повний |  |  |  |  |  |
| Рік випуску автомобіля |  |  | не раніше 2025 року |  |  |  |  |  |
| Пробіг |  |  | без експлуатаційного пробігу |  |  |  |  |  |
| Вантажопідйомність, кг |  |  | Не менше 1240 |  |  |  |  |  |
| Повна маса, кг |  |  | Не більше 3500 |  |  |  |  |  |
| Споряджена маса, кг |  |  | Не більше 2260 |  |  |  |  |  |
| Максимально допустима маса автомобіля з причепом, кг |  |  | Не більше 6000 |  |  |  |  |  |
| Навантаження на передню/задню вісь |  |  | 2100/2400 |  |  |  |  |  |
| Кількість дверей |  |  | 4 + 1 зсувні |  |  |  |  |  |
| Зовнішні розміри, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довжина авто |  |  | Не менше 6360 |  |  |  |  |  |
| Висота авто |  |  | Не більше 2534 |  |  |  |  |  |
| Ширина без зеркал |  |  | Не більше 2050 |  |  |  |  |  |
| Колісна база |  |  | Не менше 4035 |  |  |  |  |  |
| Передній звіс |  |  | Не менше 945 |  |  |  |  |  |
| Задній звіс |  |  | Не менше 1380 |  |  |  |  |  |
| Внутрішні розміри, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довжина підлоги вантажної зони |  |  | Не менше 4070 |  |  |  |  |  |
| Висота завантаження вантажної зони |  |  | Не менше 1930 |  |  |  |  |  |
| Ширина (відстань між колісними арками) |  |  | Не менше 1420 |  |  |  |  |  |
| Ширина (відстань по бортах) |  |  | Не менше 1870 |  |  |  |  |  |
| Ширина/висота бічних дверей |  |  | Орієнтовно 1250х1755 мм |  |  |  |  |  |
| Ширина/висота задніх дверей |  |  | Орієнтовно 1562х1790 мм |  |  |  |  |  |
| Висота завантаження |  |  | Орієнтовно 550 мм |  |  |  |  |  |
| Об’єм вантажного відсіку |  |  | Не менше 15 куб. м |  |  |  |  |  |
| Колір кузову |  |  | Будь-який, переважно нейтральних кольорів (сіро-блакитний металік, сріблястий, білий тощо) |  |  |  |  |  |
| Двигун |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норми токсичності (екологічний клас) |  |  | Євро-6 |  |  |  |  |  |
| Тип двигуна |  |  | Турбований дизельний двигун |  |  |  |  |  |
| Кількість циліндрів/ клапанів |  |  | Не менше 4/ 16 |  |  |  |  |  |
| Робочий об’єм двигуна, см3 |  |  | Не менше 2184 |  |  |  |  |  |
| Максимальна потужність, КВт (к/с) при 3500 обертах на хвилину |  |  | Не менше 103 (140) |  |  |  |  |  |
| Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) |  |  | 350 (при 1400-2500 об./хв.) |  |  |  |  |  |
| Коробка передач (трансмісія) |  |  | Механічна, 6-ступенева |  |  |  |  |  |
| Підвіска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передня підвіска |  |  | Незалежна, «МакФерсон» з типом стійки з пружинами та інтегральними амортизаторами |  |  |  |  |  |
| Задня підвіска |  |  | посилена, повздовжні дволистові ресори з телескопічними амортизаторами |  |  |  |  |  |
| Гальмівна система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передні гальма |  |  | Дискові вентильовані |  |  |  |  |  |
| Задні гальма |  |  | Дискові |  |  |  |  |  |
| Колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колісні диски |  |  | Стальні, штамповані, радіусом не менш ніж 16 дюймів |  |  |  |  |  |
| Шини |  |  | вантажні шини 215/75R16C |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрата пального (міський цикл), л/100 км |  |  | Не більше 8,8 |  |  |  |  |  |
| Викид СО2 (г/км) |  |  | в межах 215-232 |  |  |  |  |  |
| Ємність бака для пального, л |  |  | не менше 90 |  |  |  |  |  |
| Максимальна швидкість |  |  | Не менше 150 км/год |  |  |  |  |  |
| Вимоги до комплектації та оснащення вантажного автомобіля (фургона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування |  |  |  |  |  |  | Кількість/ Наявність |
|  | Задні двостулкові суцільнометалеві двері, що відчиняються на 270 град. |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Посилена задня підвіска – двохлистові ресори |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Повнорозмірне запасне колесо під підлогою вантажного відсіку |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Гумові килимки салону |  |  |  |  |  |  | Комплект |
|  | ABS + AFU (система допомоги при екстреному гальмуванні) |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | ESP (система курсової стійкості) Hill Start Assist (система допомоги при старті в гору) ASR (антибуксувальна система) Круїз-контроль + обмежувач швидкості |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Центральний замок с дистанційним керуванням |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Автоматичне блокування дверей під час руху |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Фронтальна подушка безпеки водія |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Бокові повторювачі поворотів, вмонтовані у дзеркала заднього огляду |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Електропідсилювач керма |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Бортовий комп'ютер |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Регулювання рульової колонки по вильоту |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Передній кондиціонер |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Електричні склопідйомники передніх дверей |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Багажна полиця над сидінням водія |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Задні датчики паркування |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Програмований передпусковий догрівач двигуна Webasto |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Оздоблення сидінь чорною тканиною |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Сидіння водія підвищеного комфорту: з підлокітником, поперековою підтримкою, з нахилом спинки, регулюванням поздовжнім та за висотою + Двомісне пасажирське сидіння |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Перегородка металева суцільна |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Петлі для кріплення вантажу у вантажному відділенні |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Протитуманні фари |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Галогенні фари |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Освітлення вантажного відсіку |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Запасне колесо під підлогою вантажного відсіку |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Радіо+DAB, 7'' сенсорний екран, бездротовий Android Auto/Apple Car Play, USB-роз'єм, Bluetooth, кнопки управління на кермі |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Ліва суцільнометалева частина кузова |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Праві суцільнометалеві зсувні двері |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Бокові захисні молдінги |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Фаркоп |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Захист двигуна |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Примусова витяжна система вантажного відсіку |  |  |  |  |  |  | Так |
|  | Базовий набір інструменту водія (комплект) |  |  |  |  |  |  | Так |
| 37. | Експлуатаційна документація на державній мові з гарантійними зобов’язаннями |  |  |  |  |  |  | Так |

Інші вимоги:

Товар, що поставляється повинен бути новим, заводського виконання, без попередньої реєстрації та експлуатаційного використання.

Конструкція та технічний стан транспортного засобу, його складових та комплектуючих виробів повинні відповідати вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів та мати сертифікати на відповідність цим вимогам, в тому числі:

- технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному заводом-виробником, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані;

- Законам України «Про дорожній рух»; “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про пожежну безпеку”;

- постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» від 2 серпня 2022 р. № 861;

- правилам дорожнього руху України;

- ДСТУ 4276:2004  «Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями».

Виробництво предмету закупівлі - Україна та (або) інші країни (крім країни-агресора російської федерації та її союзників, або які знаходяться у сфері її впливу, у тому числі республіка білорусь).

Постачальник зобов’язаний здійснити передпродажну підготовку Товару на сертифікованій СТО Учасника.

Гарантія на автомобіль – не менше 2-х років без обмеження пробігу.

Сервісний інтервал – не менше 20 000 км пробігу або один раз на рік.

Вимога про локалізацію виробництва товарів в Україні не застосовується до товарів, вироблених у країнах — учасницях Угоди СОТ про публічні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

При запропонуванні учасником процедури закупівлі товару з Переліку, якщо країною походження таких товарів є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, учасником процедури закупівлі надається:

-	гарантійний лист/довідка/тощо у довільній формі, із зазначенням інформації про відповідні міжнародні угоди та посилання на офіційний сайт Мінекономіки, на якому розміщено перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі;

-	сертифікат про походження товару.

10. Строк надання послуг: до 15.07.2026 року.

11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч  гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.

12. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/ та https://finance.i.ua/fuel/.

В ціну включені всі податки, збори, обов'язкові платежі та вартість доставки та усіх інші витрати.

13. Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: закупівля здійснюється на виконання  цільової Програми «НАЦСПРОТИВ» на 2025-2026 роки (на 2026 рік), затвердженої рішенням Обухівської міської ради № 1474-67-VIII від 20 грудня 2024 року (зі змінами), для  забезпечення виконання службових і бойових завдань Добровольчим формуванням Обухівської міської громади № 1.

Вик. Проценко Олександр

тел. (044) 365-03-20