ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 09 серпня 2024 року             місто Обухів                                № 255

Про встановлення Обухівському  водопровідно-каналізаційному підприємству поточних індивідуальних технологічних  нормативів використання питної води

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування  та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, розглянувши клопотання  Обухівського  водопровідно-каналізаційного підприємства від 18.07.2024 № 228  щодо погодження  поточних індивідуальних технологічних  нормативів використання питної води Обухівським  водопровідно-каналізаційним підприємством, строком на п’ять  років, відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення»,  керуючись підпунктом 5 пункту «а»  статті 30, частиною 1, пунктом 2 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України   «Про місцеве самоврядування  в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Встановити Обухівському  водопровідно-каналізаційному  підприємству  поточні індивідуальні технологічні  нормативи використання питної води (додаються).

2. Встановити строк дії встановлених поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству  5 років.

3.   Обухівському  водопровідно-каналізаційному підприємству:

3.1.  Дотримуватися погоджених  нормативів використання питної води.

3.2. Здійснювати заходи щодо зменшення та попередження випатків втрат води в системі водопостачання.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 23.12.2020 № 620 «Про встановлення Обухівському  водопровідно-каналізаційному підприємству поточних індивідуальних технологічних  нормативів використання питної води».

5. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради  (підпис)	      Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

ВСТАНОВЛЕНО

рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради

Київської області

Від 09.08.2024 № 255

| ПОГОДЖЕНО | ПОГОДЖЕНО |
| --- | --- |
| Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації __(підпис)_____________ “____” __________ 20___ року М. П. | Державне агентство водних ресурсів України Заступник Голови __(підпис)________________І.Гопчак 03.07.2024 року М. П. |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

### НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ питної ВОДИ

затверджені         "_____"  ____________________________ 20___ року

на строк до          "_____"  _____________________________20___ року

Найменування підприємства Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство

###### Реквізити підприємства код ЄДРПОУ 25690247

Управління, об’єднання тощо  ____________________________________

Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води

Область, район Київська область, Обухівський район

Місцезнаходження підприємства 08703, м. Обухів, вул. Київська, 130-В

Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування

Головний інженер КП «Обухівводоканал»  (підпис)          Плахтієнко П.В.

(підпис)  	 (П.І.Б.)

тел. +38(067)4951148

Керівник підприємства             (підпис)                     Волощук В.М.

(підпис)                              (П.І.Б.)

М. П.                                                             "_____"__________ 20___ року

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ КП «ОБУХІВВОДОКАНАЛ»

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно- каналізаційного господарства | м3/1000м3 піднятої води |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |  |  |
|  | Втрати води підприємства | 277,11 |
| 1.1 | Витоки питної води | 234,76 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 0 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 2,89 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 171,1 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 11,88 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 47,96 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках | 0,93 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 42,35 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 4,92 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 3,66 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 12,0 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі | 21,77 |
|  | Технологічні витрати води у водопровідному господарстві | 102,06 |
| 1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 50,47 |
| При водозаборі з підземних джерел: |  |  |
| 1.1 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 5,44 |
| 1.2 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станції знезалізнення); | 43,68 |
| 1.3 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 1,35 |
| 1.4 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання | 0 |
| 1.5 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води | - |
| 2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 46,54 |
| 2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 32,08 |
| 2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | - |
| 2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 14,46 |
| 3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 1,47 |
| 4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 1,49 |
| 5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 2,09 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |  |  |
| 3 | технологічні витрати питної води: | 7,68 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 6,64 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 0 |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 0,48 |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 0,56 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 379,17 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 4,86 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м3/1000м3 піднятої води |  | 384,03 |